Straipsnis 254 - 2010 Techniniai reikalavimai serijiniams automobiliams Specific Regulations for Production Cars (Grupė N / Group N)

| 1 Straipsnis: Apibrėžimas Didelės serijinės gamybos turistiniai automobiliai 2 Straipsnis: Aprobavimas (homologacija) Per paskutinius 12 mėnesių turi būti pagaminta ne mažiau nei 2500 identiškų vienetų, bei jie turi būti FIA aprobuoti kaip turistiniai automobiliai (Grupė A). Standartiniai tiekimo variantai (VF) patvirtinti Turistinių automobilių grupėje (Grupė A), taip pat gali būti serijinių automobilių grupėje (Grupė N). Visi Gamykliniai variantai (Production Variants) (VP) galioja serijinių automobilių grupei (Grupė N). Turistinių automobilių (Grupė A) pasirinktinių variantų (VO) forma netaikoma Serijiniams automobiliams (Grupė N), išskyrus atvejus, kai tai liečia: - variklio smagratis yra to paties skersmens ir svorio kaip originalus gamyklos leidžiamas arba kai originalus smagratis yra pagamintas iš dviejų dalių; - automatinės greičių dėžės smagratį; - kuro baką; - automatinę greičių dėžę; - nukeliamą stogą (įskaitant stogo ventiliacijos angas su sklende); - apsauginį lanką; - sėdynių laikiklius ir tvirtinimą; - saugos diržų tvirtinimo taškus; - 2/4 durų variantus. Supergamykliniai pasirenkamieji variantai (Super Production Option-Variants) (SP) negali būti naudojami N grupėje. Kuro bakų, patvirtintų VO Turistinių automobilių (Grupė A), forma turi būti išlaikyta laikantis sąlygų, išdėstytų Turistinių automobilių (Grupė A) taisyklių 5.9.2 str. bei 254.6.8 straipsnyje. Tipo evoliucijos (ET), komplektiniai variantai (VK) ar sportinės evoliucijos (ES), patvirtintos Turistinių automobilių grupėje (Grupė A), serijinių automobilių grupėje (Grupė N) negalioja. Vis dėlto, tipo evoliucijos ir sportinės evoliucijos, patvirtintos A grupėje po 1997.01.01, galioja ir Grupėje N. 3 Straipsnis: Sėdynių skaičius Automobiliuose turi būti ne mažiau 4 vietų, priklausomai nuo matmenų, apibrėžtų turistiniams automobiliams (Grupė A). 4 Straipsnis: Leistinos ar privalomos modifikacijos ar papildymai Visos modifikacijos, kurių šios taisyklės neleidžia, yra griežtai draudžiamos. Leistini vieninteliai darbai, reikalingi normaliam automobilio aptarnavimui arba nusidėvėjusių ar avarijoje sugadintų detalių pakeitimui. Leistinų modifikacijų ir priedų skaičius yra nurodytas žemiau. Be to, bet kuri nusidėvėjusi ar avarijoje apgadinta detalė gali būti pakeista tik originalia identiška detale. Automobiliai griežtai privalo būti serijinės gamybos modeliai, identifikuojami pagal aprobavimo (homologacijos) formos duomenis. 5 Straipsnis: Minimali masė 5.1 Automobilių masė turi būti ne mažesnė nei nurodyta aprobavimo formoje. Tai reali tuščio automobilio masė (be keleivių ir bagažo) be įrankių, domkrato ir daugiausiai su vienu atsarginiu ratu. Jei automobilyje vežami du atsarginiai ratai, tai svėrimo metu antras ratas privalo būti išimtas. Visi skysčių rezervuarai (tepalo, aušinimo, stabdžių, šildymo, jei yra) turi būti užpildyti iki normalaus, gamintojo nustatyto lygio, išskyrus langų plovimo, žibintų plovimo, stabdžių aušinimo sistemos, kuro ir vandens įpurškimo bakus, kurie turi būti tušti. Papildomi priekiniai žibintai, kurių nėra aprobavimo formoje, prieš svėrimą turi būti nuimti. 5.2 Tik raliuose minimalus automobilio svoris (pagal 5.1 straipsnio reikalavimus) su ekipažu (vairuotojas+šturmanas+pilna vairuotojo ir šturmano ekipiruotė) turi būti toks: Minimalus svoris pagal 5.1 straipsnį + 150 kg. Bet kuriuo atveju svoris, aprašytas 5.1 straipsnyje, privalo būti išlaikytas. 6 Straipsnis: 6.1 Variklis - Variklio skydai, pagaminti iš plastiko ir dengiantys mechaninius komponentus variklio skyriuje gali būti nuimti jei jie atlieka tik estetine funkciją. - Gali būti pašalinta garsą izoliuojanti medžiaga ir apdailos, sumontuotos po variklio gaubtu ir nematomos iš išorės. - Akseleratoriaus trosas gali būti pakeistas arba sudubliuotas kitu, nepriklausomai ar jis yra automobilio gamintojo, ar ne. Šis trosas privalo būti avarinis trosas, t.y. jis privalo būti sumontuotas lygiagrečiai su serijiniu akseleratoriaus trosu. Jei serijinis automobilis yra išleistas su sumontuota motorizuota akseleratoriaus sklende, gali būti naudojama N grupėje homologuota sklendė su mechaniniu sujungimu. -Varžtai ir veržlės gali būti pakeisti,jei pakaitalai yra pagaminti iš geležies. -Uždegimas: žvakių, ribotuvo ir aukštos įtampos laidų modeliui ir tipui apribojimai netaikomi. Elektroniniam valdymo blokui bei uždegimo sistemos komponentams elektroninio valdymo sistemoje apribojimų nėra, tačiau jie turi būti mechaniškai pakeičiami originaliais elementais. Privalo išlikti originali laidų pynė ir ji negali būti modifikuojama. Davikliai ir jungimo įtaisai įėjimo pusėje turi būti standartiniai, kiek to reikalauja jų funkcijos. Negali būti jokių daviklių, naudojamų duomenų užrašymui. Draudžiama sumontuoti papildomus jungiklius standartinėje originalioje laidų pynėje tarp elektroninio valdymo bloko ir daviklių ir / ar valdiklių. Tuo atveju, kai automobilio modelyje sumontuotos sudėtingos elektrinės grandinės, greta jų leidžiama naudoti ir pasirenkamajame variante (Option Variant) (VO) homologuotą elektroninį variklio valdymo bloką. -Draudžiama bet kokia duomenų užrašymo sistema, jei ji sumontuota homologuotame automobilyje. Galima naudoti tik duomenų įrašymo sistemą, naudojamą serijiniame automobilyje. Jokiu būdu ji negali būti modifikuojama ar įrašinėti papildomų parametrus. Leidžiami tik šie davikliai (sensoriai): Vandens ir tepalo temperatūros, tepalo slėgio ir variklio greičio. Kiekvienas iš šių sensorių gali būti sujungtas su vienu ar keletu vaizdo displėjų (su galimybe užrašyti duomenis).Tačiau laidų pynė, jungianti sensorius ir displėjus, privalo būti visiškai atskira nuo kitų automobilio laidų pynių. - Aušinimo sistema: Termostatui, kaip ir valdymo sistemai bei temperatūrai, kurią pasiekus įsijungia ventiliatorius, apribojimai netaikomi. Radiatoriaus dangtelio užrakto sistemai apribojimai netaikomi. - Karbiuratoriai: Turi būti išlaikyta originali sistema. Karbiuratoriaus komponentai, kontroliuojantys į degimo kamerą patenkantį kuro kiekį, gali būti modifikuojami, su sąlyga, jog tai neturės įtakos įeinančio oro kiekiui. Oro filtro kasetės gali būti keičiamos tik originaliomis. - Įpurškimas: Turi būti išlaikyta originali sistema. Įpurškimo sistemos komponentai, esantys srauto kryptimi už oro srauto matavimo įtaiso, ir kontroliuojantys į degimo kamerą patenkančio kuro kiekį gali būti modifikuoti bet nepakeisti, su sąlyga, jog tai neturės įtakos įeinančio oro kiekiui. Įpurškimo sistemos elektroninio valdymo prietaisui apribojimai netaikomi. Įėjimai į elektroninį valdymo prietaisą (davikliai, jungimo įtaisai ir t.t.), įskaitant ir jų funkcijas turi išlikti kaip standartiniai. Draudžiama sumontuoti papildomus jungiklius, daviklius standartinėje originalioje laidų pynėje tarp elektroninio valdymo bloko ir sensorių ir / ar valdiklių. Išėjimai iš elektroninio valdymo prietaiso turi išlaikyti savo originalias funkcijas, kaip homologacijos formoje. Tuo atveju ,kai automobilio modelyje sumontuotos sudėtingos elektros grandinės, greta jų leidžiama naudoti ir Pasirenkamajame variante (Option Variant) (VO) homologuotą elektroninį variklio valdymo bloką. Svarbu užtikrinti, kad automobilyje, kuriame sumontuotos sudėtingos elektrinės grandinės, būtų naudojami homologaciją atitinkantys davikliai ir jutikliai. Purkštukų įpurškiamo kuro kiekis gali būti modifikuotas, nekeičiant purkštukų veikimo principo ar tvirtinimo. Purkštukų grandinė gali būti pakeista bet kokio modelio kita grandine, tačiau ji turi būti pritvirtinta srieginėmis jungtimis, jungiančiomis kuro žarneles ir kuro slėgio reguliatorių ir su sąlyga, kad purkštukų tvirtinimas yra identiškas originaliam. Oro filtrų kasetės gali būti keičiamos tokiomis pačiomis kaip ir originalios. Tepimas: Leidžiama įmontuoti pertvaras alyvos karteryje. Alyvos filtro kasetės gali būti keičiamos tokiomis pačiomis kaip ir originalios. Varikliams su turbo įputimu galima pakeisti turbinos tepimo vamzdyną, atitinkantį 253-3.2 straipsno reikalavimus. Šie vamzdeliai taip pat gali turėti greito atjungimo jungtis. Variklio ir pavarų dėžės tvirtinimai privalo būti originalūs arba homologuoti. Jei tvirtinimai yra originalūs, elastinių detalių medžiagai apribojimai netaikomi. Išmetimas: Galima arba išimti originalaus duslintuvo vidų, arba modifikuoti išmetimo sistemą nuo pirmojo duslintuvo iki galo, maksimalus naujo vamzdžio išorinis skersmuo lygus vamzdžio, esančio prieš pirmąjį duslintuvą, išoriniam skersmeniui (žr. brėžinį 254-3 ir 328 straipsnio(328o straipsnis automobiliams, homologuotiems nuo 2010.01.01) punktas N grupės homologacinėje formoje). | ARTICLE 1 : DEFINITION Large scale series production touring cars. ARTICLE 2 : HOMOLOGATION At least 2500 identical units must have been produced in 12 consecutive months and homologated by the FIA in Touring Cars (Group A). The Supply Variants (VF) homologated in Touring Cars (Group A) are also valid in Production Cars (Group N). All Production Variants (VP) are valid in Production Cars (Group N). Option Variants (VO) of the Touring Cars (Group A) form shall not be valid in Production Cars (Group N), unless they refer to: - engine flywheel of the same diameter and the same weight as the original, if and only if this original flywheel is made up of two parts. - fly-wheel for automatic gearboxes ; - fuel tank ; - automatic gearboxes ; - sun roof (includes the roof vents with a flap); - safety cage ; - seat supports and anchorages; - safety harness mounting points; - 2/4 doors versions. Super Production Option Variants (SP) shall not be valid in Production Cars (Group N). The use of tanks homologated in VO on the Touring Car (Group A) form must be carried out under the conditions laid down in Article 5.9.2 of the Touring Car (Group A) regulations, and Article 254-6.8. Evolutions of the type (ET), kit variants (VK) or sporting evolutions (ES) homologated in Touring Cars (Group A) are not valid in production Cars (Group N). Nevertheless, evolutions of the type and the sporting evolutions homologated, as from 01.01.97 in Group A, are valid in Group N. ARTICLE 3 : NUMBER OF SEATS Cars must have at least four places, in accordance with the dimensions defined for Touring Cars (Group A). ARTICLE 4 : MODIFICATIONS AND ADJUNCTIONS ALLOWED OR OBLIGATORY All the modifications which are not allowed by the present regulations are expressly forbidden. The only work which may be carried out on the car is that necessary for its normal servicing, or for the replacements of parts worn through use or accident. The limits of the modifications and fittings allowed are specified hereinafter. Apart from these, any part worn through use or accident can only be replaced by an original part identical to the damaged one. The cars must be strictly series production and identifiable from the information specified in the articles on the Homologation form. ARTICLE 5 : MINIMUM WEIGHT 5.1 Cars must have at least the weight appearing on the Homologation form. This is the real weight of the empty car (without persons or luggage aboard) without tools or jack, and with a maximum of one spare wheel. When two spare wheels are carried in the car, the second spare wheel must be removed before weighing. All the liquid tanks (lubrication, cooling, braking, heating where applicable) must be at the normal level foreseen by the manufacturer, with the exception of the windscreen wiper or headlight wiper, brake cooling system, fuel and water injection tanks, which shall be empty. Additional headlights which do not appear on the Homologation form must be removed before weighing. 5.2 In rallies only, the minimum weight of the car (under the conditions of Article 5.1) with crew (driver + co-driver + the full equipment of the driver and co-driver) will be: Minimum weight defined by Article 5.1 + 150 kg. Furthermore, the weight defined in Article 5.1 must also be respected. ARTICLE 6 : 6.1 Engine - Engine shields made of plastic material, the purpose of which is to hide mechanical components in the engine compartment, may be removed if they have a solely aesthetic function. - Soundproofing material and trim fitted under the bonnet and not visible from the outside may be removed. - The accelerator cable may be replaced or doubled by another one regardless of whether it comes from the manufacturer or not. This replacement cable must be an emergency cable, i.e. it must be fitted in parallel with the series accelerator cable. If the series vehicle is fitted with a motorised throttle valve, a throttle kit with a mechanical linkage, homologated in Group N, may be used. - The screws and bolts may be changed, provided that the replacements are made from ferrous material. - Ignition: The make and type of the spark plugs, rev. limiter and high-tension leads are free. The electronic control unit and the ignition components in the electronic control unit are free, nevertheless the system must be mechanically interchangeable with the original unit. The original loom must be kept and cannot be modified. Sensors and actuators on the input side must be standard, as must their function. No sensor may be added, even for the purpose of data recording. It is prohibited to add a switch in the original wiring loom between the electronic control unit and a sensor and/or actuator. In the case of a model fitted with a multiplexed electric circuit, the use of a loom together with an electronic control unit homologated in Option Variant is permitted. - Any data recording system is forbidden unless fitted on the homologated vehicle. Only the data logging system fitted to the series car may be used. In no case may it be modified or record additional parameters. Only the following sensors are authorised: Water temperature, oil temperature, oil pressure and engine speed. Each of these sensors may only be linked to one or several visual display units (with data recording capability) by means of a harness that is completely independent of any other harness. - Cooling system: The thermostat is free as is the control system and the temperature at which the fan cuts in. Locking system for the radiator cap is free. - Carburettors: The original system must be retained. The components of the carburettor which control the quantity of petrol entering the combustion chamber may be modified, provided that they do not have any influence over the quantity of air admitted. Replacement air filter cartridges are accepted in the same way as the original ones. - Injection: The original system must be retained. Components of the injection system situated downstream of the air-flow measuring device, and which control the quantity of petrol entering the combustion chamber may be modified but not replaced, provided that they do not have any influence over the quantity of air admitted. The electronic control unit for the injection is free. Inputs to the electronic control unit (sensors, actuators, etc.), including their function, must remain as standard. It is prohibited to add a switch in the original wiring loom between the electronic control unit and a sensor and/or actuator. Outputs from the electronic control unit must retain their original functions in accordance with the homologation form. In the case of a model fitted with a multiplexed electric circuit, the use of a loom together with an electronic control unit homologated in Option Variant is permitted. It is necessary to be certain that the sensors used by a vehicle fitted with a multiplexed electric circuit can be retained with the homologated loom. The injectors may be modified or replaced in order to modify their flow rate, but without modifying their operating principle and their mountings. The injector rail may be replaced with another of free design but fitted with threaded connectors for connecting the lines and the fuel pressure regulator, provided that the mounting of the injectors is identical to the original. Replacement air filter cartridges are accepted in the same way as the original ones. - Lubrication: The fitting of baffles in the oil sump is authorised. Replacement oil filter cartridges are accepted in the same way as the original ones. For turbocharged engines, it is possible to replace the turbocharger lubrication lines with lines in conformity with Article 253-3.2. These lines may also be fitted with snap connectors. - The engine and gearbox mountings must be original or homologated. If the mountings are original, the material of the elastic part is free. - Exhaust : It will be possible either to remove the inside of the original silencer, or to modify the exhaust from the first silencer to the exit, the maximum external diameter of the duct being that of the pipe situated upstream of the first silencer (see Drawing 254-3 and Article 328p (Article 328o for vehicles homologated as from 01.01.2010) of the Group N homologation form). |
| --- | --- |
| 254-3 |  |
| Jeigu į originalų pirmąjį duslintuvą įeina du vamzdžiai, naujojo vamzdžio išorinis skersmuo turi atitikti bendrą dviejų originalių vamzdžių skersmenį. Automobiliuose su turbina galima modifikuoti išmetimo sistemą nuo turbinos išėjimo tvirtinimo plokštės, kai vamzdžio skersmuo yra nedidesnis, nei įėjimo į pirmą standartinį duslintuvą vamzdžio skersmuo. Sandūra tarp turbinos išėjimo vamzdžio tvirtinimo plokštės ir išmetimo vamzdžio gali būti kūgio formos. Jei pirmame duslintuve yra du vamzdžiai, naujojo vamzdžio pjūvio plotas turi būti mažesnis arba lygus dviejų originalių skerspjūvių plotui. Išėjime gali būti tik vienas vamzdis, išskyrus tuos atvejus kai naudojamos originalios detalės. Išėjimas turi būti toje pat padėtyje, kaip ir serijinės gamybos išmetimo sistema. Tokia konstrukcinė laisvė neturi pareikalauti jokių kėbulo modifikacijų ir atitikti šalies, kurioje vyksta lenktynės, triukšmo lygį reguliuojančius įstatymus. Papildomos išmetimo sistemos tvirtinimo dalys yra leistinos. Duslintuvas yra išmetimo sistemos dalis, kuri privalo sumažinti automobilio išmetamųjų dujų skleidžiamą triukšmo lygį. Pjūvyje duslintuvas turi būti mažiausiai 170% įėjimo vamzdžio dydžio ir užpildytas triukšmą absorbuojančia medžiaga. Triukšmą absorbuojanti medžiaga gali būti padaryta iš 45% perforuoto vamzdžio ar sintetinių pakuočių. Duslintuvo ilgis turi būti nuo 3 iki 8 kartų didesnis už įeinančio vamzdžio diametrą. Duslintuvas gali būti tiekiamas kaip serijinė detalė, suvirinta kartu su vamzdžiu, tačiau vamzdis nesiskaito duslintuvo dalimi. Katalitinis konverteris prilyginamas duslintuvui ir jo vieta gali būti pakeista. Jei jis tvirtinamas tiesiog prie išmetimo kolektoriaus, katalizatorius gali būti pakeistas tokio pat ilgio kūgine dalimi su tokio pat skersmens įėjimo ir išėjimo angomis. Už šios dalies išmetimo sistemai apribojimai netaikomi, tik vamzdžio skersmuo neturi būti didesnis nei katalizatoriaus išėjimo angos skersmuo. Jei katalizatorius yra bendra išmetimo kolektoriaus dalis, galima išimti tik vidinę katalizatoriaus dalį. Lambda zondas gali būti išimtas tik tada, jei jis yra aukčiau minėtais punktais neaprašomoje ir jais neribojamoje išmetimo sistemos dalyje. Cilindrų galvutės tarpinė: Apribojimai taikomi tik storiui, medžiaga be apribojimų. Kreiserinio greičio reguliatorius: Šis reguliatorius gali būti atjungtas. Tik raliuose: Cilindrų skaičius ribojamas iki 6. Darbinis variklių tūris apribotas sekančiai: a) Variklių su normalia oro įsiurbimo sistema tūris ribojamas taip: maksimaliai 3 l, kai cilindras turi 2 vožtuvus; maksimaliai 2,5 l, kai cilindras turi daugiau nei 2 vožtuvus. b) Variklių su turbo pripūtimu apribojimai : Nominalus cilindrų tūris ribojamas iki maksimalaus 2500 cm³ tūrio. Turbo pripūtimo sistema turi atitikti homologuoto variklio sistemą. Visi varikliai su turbo pripūtimu turi turėti ribotuvą, pritvirtintą prie kompresoriaus korpuso. Šis ribotuvas yra privalomas raliuose, tačiau kituose etapuose nėra privalomas. Visas variklio darbui reikalingas oras turi pereiti per ribotuvą, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: Maksimalus vidinis ribotuvo skersmuo yra 33 mm, išlaikytas 3 mm atstumu iki sukimosi ašies, matuojant srauto tekėjimo kryptimi plokštumoje, statmenoje sukimosi ašiai, esančiai priešinga srautui kryptimi ne daugiau nei 50 mm nuo plokštumos, einančios per labiausiai priekyje esančius sparnuotės taškus. (žr. brėžinį 254-4). | If the original pipe upstream of the first silencer is a twin pipe, the maximum external diameter of the new duct must correspond to a section identical to that of the two pipes. For cars fitted with a turbocharger, it will be possible to modify the exhaust from the turbocharger outlet mounting plate, the maximum section of the duct being the diameter of the inlet into the first standard silencer. The interface between the turbocharger outlet mounting plate and the exhaust duct may be conical. Should two inlets exist in the first silencer, the section of the modified duct must be less than or equal to the total of the two original sections. Only one pipe may be present at the exit, unless the original part is used. The exit should be situated in the same position as that of the series production exhaust system. These liberties must not entail any bodywork modifications and must respect the laws of the country in which the event is run with regard to noise levels. Additional parts for the mounting of the exhaust are authorised. A muffler is a section of the exhaust system that must reduce the exhaust noise level of the vehicle. The cross section of the muffler must be at least 170% of that of the inlet pipe and contain sound deadening material. The sound deadening material may take the form of a 45% perforated tube or synthetic packing. The length of the muffler must be between 3 and 8 times the inlet diameter. The muffler may be supplied as a series part welded to a pipe but the pipe is not considered as part of the muffler. The catalytic converter is considered as a silencer and may be moved. If it is fixed directly onto the manifold, the catalyst may be replaced with a conical part of the same length and with the same inlet and outlet diameters. After this part, the exhaust will be free with a tube diameter no greater than that of the outlet from the catalyst. If the catalytic converter is an integral part of the exhaust manifold, it is possible to remove only the internal part of the catalytic converter. A Lambda probe may be removed only if it forms part of the free part of the exhaust pipe. - Cylinder head gasket: The material is free, but not the thickness. - Cruising speed controller: This controller may be disconnected. - In rallies only: The number of cylinders is limited to 6. The cubic capacity is limited as follows: a) Normally aspirated engines - 3 l maximum for two valves per cylinder. - 2.5 l maximum for more than two valves per cylinder. b) Supercharged engines The nominal cylinder capacity is limited to 2500 cm3 maximum. The supercharged system must comply with that of the homologated engine. All supercharged cars must be fitted with a restrictor fixed to the compressor housing. This restrictor, which is compulsory in rallies, is not prohibited in other events, should a competitor decide to use it. All the air necessary for feeding the engine must pass through this restrictor which must respect the following: The maximum internal diameter of the restrictor is 33 mm, maintained for a minimum distance of 3 mm measured downstream of a plane perpendicular to the rotational axis situated at a maximum of 50 mm upstream of a plane passing through the most upstream extremities of the wheel blades (see Drawing 254-4). |
| 254-4 |  |

| Skersmuo turi atitikti temperatūros sąlygas. Išorinis ribotuvo skersmuo žemiausiame jo taške turi būti mažesnis nei 39 mm ir turi būti išlaikytas 5 mm atstumas iš abiejų pusių. Ribotuvo montavimas ant turbinos turi būti atliktas taip, kad norint nuimti ribotuvą nuo kompresoriaus užtektų atsukti du kompresoriaus arba ribotuvo varžtus. Prijungimais adatiniais sraigtais neleistinas. Tokio ribotuvo montavimui leidžiama nuimti kompresoriaus korpuso medžiagos arba jos pridėti, turint vienintelį tikslą - sumontuoti ribotuvą ant kompresoriaus korpuso. Varžtų galvutės turi būti pagamintos taip, kad varžtus būtų galima plombuoti. Ribotuvas turi būti pagamintas iš vientisos medžiagos ir turi turėti kiaurymes, skirtas tik pritvirtinimui ir plombavimui, kuris atliekamas po tvirtinimo varžtais, po ribotuvu (arba ribotuvo / kompresoriaus korpuso sujungimas), kompresoriaus korpusu (arba korpuso / flanšo prijungimas) ir turbinos korpusu (arba korpuso/ flanšo prijungimas)(žiūr. brėž. 254-4). Tuo atveju, kai variklis turi du lygiagrečius kompresorius, kiekvienas kompresorius turi būti ribojamas tiek, kad maksimalus įėjimo skersmuo būtų 22,6 mm. Dyzelinis variklis: Automobilių su dyzeliniais varikliais ribotuvas turi būti su maksimaliu 35 mm vidiniu diametru bei 41 mm išoriniu diametru. Ribotuvas gali būti patikrintas bet kuriuo varžybų metu be atskiro pranešimo. Jei variklis turi du lygiagrečius kompresorius, kiekvienas kompresorius privalo būti ribojamas ribotuvu, kurio didžiausias vidinis skersmuo yra 22,7 mm, o didžiausias išorinis – 28,7 mm, laikantis visų aukščiau išdėstytų sąlygų. 6.2 - Transmisija 6.2.1) Sankaba: Diskams, įskaitant jų svorį, apribojimai netaikomi, išskyrus jų skaičių. Sankabos disko diametras gali būti padidintas. 6.2.2) Pavarų dėžė: Neribojamas pavarų dėžės vidus. Privalo būti išlaikytas N grupėje homologuotas krumpliaračių ir perdavimų skaičius. Pavarų dėžės valdymo tvirtinimui apribojimai netaikomi. Turi būti išlaikyta serijiniame modelyje homologuota pavarų perjungimo schema., privalo būti išlaikyta. 6.2.3) Diferencialas: Galima naudoti mechaninį riboto praslydimo diferencialą, jei jis yra serijiniame korpuse ir homologuotas Pasirenkamame variante (Option Variant) (VO). Negali modifikuoti plokštelių skaičiaus ir plokštelių išgaubimo kampų, kurie naudojami serijiniame diferenciale ar Pasirenkamajame variante homologuotame diferenciale. Tačiau gali būti modifikuojamas plokštelių storis. Norint įtaisyti diferencialą, jo originalaus korpuso vidus gali būti modifikuojamas. “Mechaninis riboto praslydimo diferencialas” suprantamas kaip griežtai mechaniškai veikianti sistema, t.y. be jokių hidraulinių ar elektrinių sistemų pagalbos. Viskozinė sankaba nėra suprantama kaip mechaninė sistema. Jei homologuotame automobilyje sumontuota viskozinė sankaba, papildomai negalima sumontuoti kitokio diferencialo. Jei standartiniame automobilyje sumontuotas diferencialas, valdomas elektroninės sistemos, elektroniniam valdymo blokui bei sistemos komponentams elektroninio valdymo sistemoje apribojimų nėra, tačiau jie turi būti pakeičiami originaliais elementais (t.y. diferencialas turi veikti, kai valdymo blokas pakeičiamas serijiniu). Davikliai ir jungimo įtaisai, kaip ir jų funkcijos, įėjimo pusėje turi būti standartiniai. Negali būti jokių daviklių, naudojamų duomenų užrašymui. Originali laidų pynė negali būti modifikuojama. 6.2.4) Pusašiai: Jie privalo būti originalūs arba homologuoti Pasirenkamame variante (VO). 6.3 Pakaba: Draudžiama spyruoklių ir amortizatorių reguliavimo iš kabinos modifikacija. Galimi pakabos struktūrinių elementų (išskyrus skersinio pastovumo stabilizatorių) bei jos tvirtinimo taškų sustiprinimai pridedant medžiagą. Pakabos sustiprinimai neturi sukurti tuščiavidurių ertmių detalėje, bei negalima jungti dviejų detalių viena su kita tam, kad būtų sukurta viena. Lingės: Lingių tvirtinimo kronšteinai gali būti reguliuojami, jei reguliuojamas konstrukcinis elementas yra lingės kronšteino dalis ir yra atskirtas nuo originalių pakabos/kėbulo dalių (jis gali būti nuimtas). Spyruoklės: Neribojamas spyruklių ilgis, vijų skaičius, vielos skersmuo, spyruoklės tipas (platėjančios ar ne), išorinis skersmuo ir spyruoklės kronšteinų forma. Spyruoklių skaičiui ir tvirtinimo kronšteinams apribojimai netaikomi, jei spyruoklės tvirtinamos iš eilės. Lakštinės lingės: Ilgiui, pločiui, storiui ir vertikaliam kreivumui apribojimai netaikomi. Torsionai: Skersmuo neribojamas Apribojimų netaikymas šioms konstrukcinms pakabos lingėms neturi leisti ignoruoti 205 straipsnio reikalavimų dėl homologacinės formos (minimalus stebulės centro aukštis, ratų arkos dydis). Spyruoklė+amortizatorius: Toks mazgas yra leidžiamas net ir tada , jei nebuvo komplektuojamas su serijiniu automobiliu ir jei originali spyruoklė pašalinta. Amortizatoriai: Jiems apribojimai netaikomi, jei jų skaičius, tipas (teleskopiniai, svirtiniai ir t.t.), jų veikimo principas (hidrauliniai, frikciniai, mišrūs ir t.t.) ir jų tvirtinimo taškai išlieka nepakeisti. Draudžiama naudoti atramas su linijiniu valdymu. Leidžiamas tik paprastasis valdymas Amortizatoriaus veikimo principas yra patikrinamas tokia tvarka: Išimama viena spyruoklė, ir automobilis turi nusileisti iki atramos per mažiau kaip 5 minutes. Dempferio rezervuaras gali būti sumontuotas ant nepakeisto automobilio karkaso. Jei amortizatorius turi atskirą skysčio rezervuarą, esantį kabinoje ir jis negali būti atskirtas nuo kabinos, šis turi būti patikimai pritvirtintas bei apsaugotas. Sailentblokas gali būti pakeistas “Uniball” šarnyru, tačiau tik su sąlyga, jog amortizatorius neturi valdymo funkcijos. Raliams vykstant Afrikos žemyne, sailentblokas gali būti pakeistas pakeistas “Uniball” šarnyru, jei amortizatorius turi valdymo funkciją. Dujomis užpildyti amortizatoriai, pagal jų veikimo principą prilyginami hidrauliniams amortizatoriams. -Mc Pherson tipo pakabos amortizatoriai. Jeigu keičiant McPherson, ar identišku būdu veikiančios pakabos amortizuojančius elementus būtina pakeisti teleskopinę dalį ir / ar amortizatoriaus stovą (amortizatorius su tvirtinimo sistema prie stebulės / rato laikančiojo korpuso), keičiamos dalys turi būti mechaniškai ekvivalentiškos originaliosioms ir turėti tokius pačius tvirtinimo taškus. McPherson pakabos spyruoklių kronšteinų forma neribojama. Medžiagai, iš kurios jie pagaminti, apribojimai netaikomi. Hidro-pneumatinės pakabos atveju gali būti keičiami sferos matmenys, forma ir medžiaga, tačiau turi nesikeisti jų skaičius. Iš automobilio išorės reguliuojami čiaupai gali būti sumontuoti ant sferų. -Sailentblokai: Silentblokas gali būti pakeistas kitu sailentbloku, kuriam apribojimai netaikomi ir kurio maksimalus kietumas 80 vienetų pagal tvirtumą – Tipas A. 6.4 – Ratlankiai ir padangos 6.4.1) Ratlankiai: Ratlankiams apribojimai netaikomi, atsižvelgiant į maksimalų homologuotą skersmenį (str. 801.a) ir maksimalų homologuotą plotį (str. 801.b). Leidžiamas mažesnio diametro ratlankių naudojimas. Ratlankiai, pagaminti iš magnio, yra draudžiami (tai liečia ir standartinius ratlankius). Juos turi dengti sparnai (tikrinimo sistema tokia pati kaip A grupės, 255.5.4 straipsnis), ir turi būti atsižvelgta į maksimalų homologacinėje formoje nustatytą plotį. Ratų tvirtinimas varžtais gali būti pakeistas tvirtinimu smeigėmis ir veržlėmis, su sąlyga, jog tvirtinimo taškų skaičius ir užsriegtos dalies skersmuo išlaikomas toks, kaip nurodyta brėžinyje 254-1. | This diameter must be complied with, regardless of the temperature conditions. The external diameter of the restrictor at its narrowest point must be less than 39 mm, and must be maintained over a distance of 5 mm to each side. The mounting of the restrictor onto the turbocharger must be carried out in such a way that two screws have to be entirely removed from the body of the compressor, or from the restrictor, in order to detach the restrictor from the compressor. Attachment by means of a needle screw is not authorised. For the installation of this restrictor, it is permitted to remove material from the compressor housing, and to add it, for the sole purpose of attaching the restrictor onto the compressor housing. The heads of the screws must be pierced so that they can be sealed. The restrictor must be made from a single material and may be pierced solely for the purpose of mounting and sealing, which must be carried out between the mounting screws, between the restrictor (or the restrictor/compressor housing attachment), the compressor housing (or the housing/flange attachment) and the turbine housing (or the housing/flange attachment) (see Drawing 254-4). In case of an engine with two parallel compressors, each compressor must be limited to a maximum intake diameter of 22.6 mm. - Diesel engine : For vehicles with Diesel engines, the restrictor must have a maximum internal diameter of 35 mm and an external diameter of 41 mm, in the conditions set out above (this diameter may be revised at any moment without notice). In case of an engine with two parallel compressors, each compressor must be limited by a restrictor with a maximum internal diameter of 22.7 mm and a maximum external diameter of 28.7 mm, in the conditions set out above. 6.2 Transmission 6.2.1) Clutch: The disc is free, including the weight, with the exception of the number. The diameter of the clutch disc may be increased. 6.2.2) Gearbox: The interior of the gearbox is free. The number of teeth and ratios homologated in Group N must be retained. The joints of the gearbox linkage are free. The gear selection grid pattern homologated on the series model must be retained. 6.2.3) Differential: The use of a mechanical type limited slip differential is authorised, provided that it can be fitted in the series housing and is homologated in Option Variant (VO). The ramp angles and the number of plates cannot be modified relative to the series differential or to the differential homologated in Option Variant. However, the thickness of the plates may be modified. In order to allow its fitting, the interior of the original differential's housing may be modified. "Mechanical limited slip differential" means any system which works purely mechanically, i.e. without the help of a hydraulic or electric system. A viscous clutch is not considered to be a mechanical system. If the homologated vehicle is fitted with a viscous clutch, it may be retained but it will not be possible to add another differential. If the original vehicle is fitted with a differential controlled by an electronic system, the electronic control unit is free, but must be entirely interchangeable with the original unit (i.e. the differential must work when the unit is replaced with the series unit). Sensors and actuators on the input side must be standard, as must their function. No sensor may be added, even for the purpose of data recording. The electrical harness must not be modified. 6.2.4) Half-shafts : They must be original or homologated in Option Variant (VO). 6.3 Suspension The modification of spring and shock absorber adjustments from the cockpit is prohibited. The reinforcing of the structural parts of the suspension (with the exception of anti-roll bars) and its anchorage points by the addition of material is allowed. The suspension reinforcements must not create hollow sections and must not allow two separate parts to be joined together to form one. - Springs: The spring seats may be adjustable if the adjustable structural part is a part of the spring seat and is separated from the original suspension parts/bodywork (it may be removed). Coil springs: The length is free, as are the number of coils, the wire diameter, the external diameter, the type of spring (progressive or not) and the shape of the spring seats. The number of springs and spring seats is free provided the springs are mounted in series. Leaf springs: The length, width, thickness and vertical curvature are free. Torsion bars: The diameter is free. These freedoms on the suspension springs do not authorise one to disregard Article 205 of the Homologation form (minimum height of the centre of the hubcap, wheel passage opening). Spring+shock absorber assemblies: Spring+shock absorber assemblies are authorised even if the series vehicle is not so equipped, provided that the original spring is removed. - Shock absorbers: Free, provided that their number, their type (telescopic, arm, etc.), their working principle (hydraulic, friction, mixed, etc.), and their attachment points remain unchanged. The use of bearings with linear guidance is prohibited. Only guidance by plain bearings is authorised. The checking of the operating principle of the shock absorbers will be carried out as follows : Once the springs and/or the torsion bars are removed, the vehicle must sink down to the bump stops in less than 5 minutes. The damper tanks may be attached onto the unmodified shell of the cars. If the shock absorbers have separate fluid reserves located in the cockpit, or in the boot if this is not separated from the cockpit, these must be strongly fixed and must have a protection. A silent block may be replaced by a "Uniball" joint, but only on condition that the shock absorber has no guiding function. For rallies taking place on the African continent only, a silent block may be replaced by a “Uniball” joint even if the shock absorber has a guiding function. Gas filled dampers, regarding their working principle, will be considered as hydraulic dampers. - Mc Pherson type suspension damper If, in order to change the damping element of a Mac Pherson suspension, or a suspension operating in an identical manner, it is necessary to replace the telescopic part and/or the shock strut (damper and system of connection to the hub carrier), the replacement parts must be mechanically equivalent to the original ones and have the same mounting points. For McPherson suspensions, the shape of the spring seats is free. Their material is free. In the case of oil-pneumatic suspension, the spheres may be changed as regards their dimension, shape and material, but not their number. A tap, adjustable from outside of the car, may be fitted on the spheres. - Silent blocks: A silent block may be replaced witha new silent block, of which the shape is free and the maximum hardness is 80 shores –Type A. 6.4 Wheels and tyres 6.4.1) Wheels: The wheels are free, respecting the homologated maximum diameter (Article 801.a), and maximum width (Article 801.b). The use of wheels with lesser dimensions is permitted. Wheels made from forged magnesium are forbidden (including standard wheels). They must be covered by the wings (same checking system as in Group A, Article 255-5.4), and the maximum track given on the Homologation form must be respected. Wheels fixations by bolts may be changed to fixations by pins and nuts provided that the number of attachment points and the diameter of the threaded parts as indicated on Drawing 254-1 are respected. |
| --- | --- |
| 254-1 |  |
| Ratų veržlės gali būti pakeistos su sąlyga, jei jos pagamintos iš plieno Ant ratų uždedami oro įtraukėjai yra draudžiami. 6.4.2) Padangos: Padangoms apribojimų nėra, jeigu jas galima sumontuoti ant tokių ratų. Draudžiama naudoti padangų sistemas, kurių vidinis slėgis yra lygus arba mažesnis už atmosferinį. Padangos vidus (erdvė tarp ratlankio ir vidinės padangos dalies) gali būti užpildyta tik oru. 6.4.3) Atsarginis ratas: Atsarginis ratas (ratai) privalomas, jei jis (jie) yra minimas homologacinėje formoje. Atsarginis ratas gali būti kabinoje, su sąlyga jog jis yra patikimai pritvirtintas ir neužima ekipažui skirtos vietos. 6.5 - Stabdžių sistema Išskyrus modifikacijas, leidžiamas šiame straipsnyje, stabdžių sistema privalo būti originali arba homologuota Pasirenkamame variante (Option Variant) (VO). Elektroniniam stabdžių sistemos valdymo blokui apribojimų nėra, tačiau pastarasis privalo būti pakeičiamas originaliu (t.y. stabdžių sistema turi veikti, kai valdymo blokas pakeičiamas serijiniu). Davikliai ir jungimo įtaisai, kaip ir jų funkcijos, įėjimo pusėje turi būti standartiniai. Negali būti jokių daviklių, naudojamų duomenų užrašymui. Originali laidų pynė negali būti modifikuojama. Stabdžių trinkelėms bei jų tvirtinimams (kniedytos, klijuotos ir t.t.) apribojimai netaikomi, jeigu nepadidėja stabdžių kontaktinis paviršius. Apsauginės lėkštės gali būti pašalintos arba sulenktos. Tuo atveju, kai automobilyje įrengtas stabdžių stiprintuvas, šis įtaisas gali būti atjungtas ar pakeistas komplektu, homologuotu gamintojo Pasirenkamajame variante (VO). Tas pats taikoma stabdžių antiblokavimo sistemai. Jei antiblokavimo sistema (ABS) atjungta ar išmontuota, galima naudoti galinių stabdžių reguliatorių, homologuotą gamintojo VO formoje. Leidžiama įdėti spyruoklę į stabdžių suporto kiaurymę ir pakeisti stabdžių cilindro sandarinimą ar apsaugą nuo dulkių. Stabdžių sistemos vamzdynai gali būti pakeisti aviacinio tipo vamzdynais. Gali būti uždėti įtaisai, nuvalantys ant stabdžių diskų ir / ar ratų besikaupiantį purvą. 6.5.1) Rankinis stabdis: Mechaninis rankinis stabdis gali būti pakeistas hidrauline sistema, homologuota N grupėje, tačiau šiuo atveju privalo išlikti įstrižai veikiantys du stabdymo kontūrai arba originali sistema. T.y. viename kontūre kartu stabdo PK ir GD ratai , o kitame kontūre – PD ir GK ratai. Leidžiama pakeisti hidraulinio rankinio stabdžio sumontavimo vietą tuo atveju, jei ji išliks N grupėje numatytoje vietoje (ant centrinio tunelio...) 6.6. Vairo stiprintuvas Vamzdynai, jungiantys vairo stiprintuvo tepalo siurblį su vairo kolonėle, gali būti pakeisti vamzdynais, atitinkančiais 253-3.2 straipsnį. 6.7 - Kėbulas 6.7.1) Išorė Ratų gaubtai turi būti nuimti. Gali būti uždėti apsauginiai priekinių žibintų gaubtai, jei vienintelė jų funkcija yra uždengti stiklą, ir jie neturi jokios įtakos automobilio aerodinamikai. Kėbulo apačios apsaugos uždėjimas leistinas tik raliuose, jeigu tai tikrai yra apsauga, atsižvelgiant į prošvaisės spindulį, yra nuimama bei išimtinai ir specialiai sukurta apsaugoti tokias dalis: variklį, radiatorių, pakabą, greičių dėžę, baką, transmisiją, vairo mechanizmą, išmetimo sistemą, gesintuvų balionus. Dugno apsauga gali apimti tiktai plotą, besidriekiantį į priekį nuo priekinių ratų ašies iki priekinio bamperio apatinės dalies, o plotis ribojamas priekinio bamperio apatinės dalies pločiu. Negali būti modifikuojami priekinio ir galinio bamperių tvirtinimai Papildomus tvirtinimus montuoti leidžiama (papildomai prie originalių tvirtinimų), tvirtinant kėbulo dalis (bamperius, sparnų praplatinimus ir t.t.) Gali būti naudojamos visos kuro bako dangtelio užrakto sistemos. Leistinas stiklo valytuvų šepetėlių pakeitimas, kaip priekinių, taip ir užpakalinių. Gali būti nuimtos garsą mažinančios plastiko detalės ratų arkose. Jos gali būti pakeistos tos pačios formos aliumininėmis ar plastiko detalėmis. Gali būti nuimtos dugno apsauginės plastiko detalės (apipučiamos oro srauto). 6.7.2) Keleivių erdvė Priekinės sėdynės gali būti patrauktos atgal, tačiau negali peržengti vertikalaus plano, ribojamo galinės sėdynės priekinio kampo. Priekinės sėdynės galinė riba yra suprantama kaip sėdynės viršus be galvos atramos, tačiau jei galvos atrama yra sėdynės dalis, tai galinė riba yra vairuotojų pečių taškas. Galinės sėdynės gali būti išmontuotos. Galiniai saugos diržai gali būti išmontuoti. 6.7.2.1) Jei kuro bakas yra sumontuotas bagažinėje ir galinės sėdynės išimtos, kabiną ir kuro baką privalo atskirti ugniai ir skysčiui atspari pertvara. Dviejų tūrių automobiliuose gali būti naudojama vientisa sienelė iš permatomo, nedegančio plastiko, skirianti kabiną ir bako įrengimo vietą. 6.7.2.2) Prietaisų panelė: Prietaisų panelė ir centrinė konsolė turi išlikti originaloriginalios. 6.7.2.3) Durys – šoninė apdaila: Galima nuimti garsą sugeriančią medžiagą nuo durų, tačiau išlaikant buvusią durų formą. a)Galima nuimti apdailą nuo durų kartu su jų šoninės apsaugos vamzdžiais tam, kad būtų sumontuotos šoninės apsaugos panelės iš sudėtinių medžiagų. Minimali panelės konfigūracija matoma brėžinyje 255-14. | The wheel nuts may be changed, provided that their material remains ferrous. Air extractors added on the wheels are forbidden. 6.4.2) Tyres: Tyres are free provided that they can be mounted on those wheels. The use of any device for maintaining the performance of the tyre with an internal pressure equal to or less than the atmospheric pressure is forbidden. The interior of the tyre (space between the rim and internal part of the tyre) must be filled only with air. 6.4.3) Spare wheel: The spare wheel (wheels) is (are) compulsory if mentioned in the Homologation form. The spare wheel may be brought inside the driving compartment, on condition that it is firmly secured there and that it is not installed in the space reserved for the occupants. 6.5 Braking system With the exception of the modifications authorised by this article, the braking system must be original or homologated in Option Variant (VO). The electronic control unit of the braking system is free, but must be entirely interchangeable with the original unit (i.e. the braking system must work when the unit is replaced with the series unit). Sensors and actuators on the input side must be standard, as must their function. No sensor may be added, even for the purpose of data recording. The electrical harness must not be modified. Brake linings are free, as well as their mountings (riveted, bonded, etc.) provided that the contact surface of the brakes is not increased. Protection plates may be removed or bent. In the case of a car fitted with servo-assisted brakes, this device may be disconnected or replaced with the kit homologated in Option Variant (VO). The same applies for anti-lock braking systems. If the anti-lock braking system (ABS) is disconnected or removed, the use of a mechanical rear braking distributor homologated by the manufacturer in VO is authorised. It is permitted to add a spring in the bore of the calipers and to replace the seals and the dust covers of the callipers. Brake lines may be changed for aviation type lines. A device for scraping away the mud which collects on the brake discs and / or the wheels may be added. 6.5.1) Handbrake: The mechanical handbrake may be replaced with a hydraulic system homologated in Group N, but in this case a diagonal brake circuit (X shape) or the original system is mandatory. It is permitted to modify the position of the hydraulic handbrake system, provided that it remains in the location homologated in Group N (on the central tunnel …). 6.6 Steering The lines linking the power steering pump to the rack may be replaced with lines conforming to Article 253-3.2. 6.7 Bodywork 6.7.1) Exterior : Hubcaps must be removed. Protective headlight covers may be fitted provided that their only function is to cover the glass, and that they have no influence on the car's aerodynamics. The fitting of underbody protections is authorised in rallies only, provided that these really are protections which respect the ground clearance, which are removable and which are designed exclusively and specifically in order to protect the following parts: engine, radiator, suspension, gearbox, tank, transmission, steering, exhaust, extinguisher bottles. Underbody protections may extend the whole width of the underside part of the font bumper only in front of the front wheel axis. The mountings of the front and rear bumpers cannot be modified. Additional mountings are authorised (in addition to the original mountings which must be retained) for attaching bodywork parts (bumper, wing extensions etc.). Any locking system may be used for the cap of the petrol tank. The changing of the front and rear windscreen wiper blades is authorised. Plastic sound-proofing parts may be removed from the wheel openings. These plastic elements may be changed for aluminium or plastic elements of the same shape. Plastic protection parts fitted under the body (licked by the air flow) may be removed. 6.7.2) Interior : The front seats may be moved backwards but not beyond the vertical plane defined by the front edge of the original rear seat. The limit relating to the front seat is formed by the height of the seat without the headrest, and if the headrest is incorporated into the seat, by the rearmost point of the driver's shoulders. The rear seats may be removed. The rear safety belts may be removed. 6.7.2.1) Should the fuel tank be installed in the boot and the rear seats removed, a fireproof and liquid-proof bulkhead must separate the cockpit from the fuel tank. In the case of twin-volume cars it will be possible to use a non-structural partition wall in transparent, non-flammable plastic between the cockpit and the tank arrangement. 6.7.2.2) Dashboard: The dashboard and the central console must remain original. 6.7.2.3) Doors - Side trim: It is permitted to remove the soundproofing material from the doors, provided that this does not modify the shape of the doors. a) It is permitted to remove the trim from the doors together with their side protection bars in order to install a side protection panel which is made from non-inflammable composite materials. The minimum configuration of this panel must comply with that shown on Drawing 255-14. |
| 255-14 |  |
| b) Jei durų originali struktūra nemodifikuojama (nenuimta apdaila, ar jos dalis, neišmontuojami vamzdiniai sustiprinimai), durų panelės gali būti padarytos iš metalo lakšto, kurio min. storis 0,5 mm, iš anglies pluošto, kurio min. storis 1 mm ar iš kitokios tvirtos ir nedegios medžiagos, kurios min. storis 2 mm. Ši taisyklė galioja ir šoninei apdailai, esančiai po galiniais šoniniais langais dviejų durų automobiliuose. Minimalus durų pusės apsauginio panelio vertikalus aukštis apima atstumą nuo nuo durų apačios iki durų angos apsauginių vamzdžių maks. aukščio. Elektrinius stiklų pakėlėjus galima pakeisti rankiniais. Rankinius stiklų pakėlėjus galima pakeisti elektriniais. 6.7.2.4) Grindys: Kilimėliams apribojimai netaikomi ir jie gali būti išimti. 6.7.2.5) Kitos garsą izoliuojančios medžiagos ir apdailos: Kitos garsą izoliuojančios medžiagos ir apdailos, išskyrus paminėtas punktuose 6.6.2.3 (Durys) ir 6.6.2.2 (prietaisų panelė), gali būti išmontuoti. 6.7.2.6) Šildymo sistema: Originali šildymo sistema privalo būti išlaikyta. Gali būti nuimtos šios oro kondicionavimo sistemos dalys: kondensatorius ir išorinis ventiliatorius, skysčio talpa, garintuvas ir ventiliatorius, išsiplėtimo vožtuvas, visi vamzdžiai, jungtys, jungikliai, davikliai ir pavaros, reikalingos sistemos funkcionavimui. Tiktai tada, kai pavara yra visiškai nepriklausoma nuo bet kurios kitos sistemos, galima nuimti oro kondicionieriaus kompresorių. Jei tai ne šis minėtas atvejis, oro kondicionieriaus kompresoriaus nuėmimas turi būti homologuotas pasirenkamajame variante. Kompresorius gali būti padarytas neveiksniu. Pagrindiniai elementai, esantys kartu ir šildymo sistemos dalimi, privalo išlikti. 6.7.2.7) Nuimama galinė pertvara dviejų tūrių kėbule gali būti išimta. 6.7.3) Papildomi priedai: Be apribojimų leistini visi estetiniai ir vidaus komfortą suteikiantys priedai, neturintys įtakos automobilio veikimui (apšvietimas, šildymas, radijas ir t.t.). Jokiu būdu jie negali turėti įtakos, netgi ir netiesioginės, variklio galingumui, vairavimo, transmisijos, stabdžių ar stabilumo efektyvumui. Visi gamintojo įrengti valdymo įtaisai turi išlaikyti savo originalias funkcijas, tačiau gali būti apdirbti taip, kad būtų lengviau pasiekiami ir juos būtų lengviau naudoti, pavyzdžiui rankinio stabdžio svirties pailginimas, arba papildomas flanšas ant stabdžių pedalo ir t.t. Leidžiami: 1) Papildomi matavimo prietaisai, skaitikliai ir t.t. gali būti įrengiami ar keičiami, taip pat gali turėti skirtingas funkcijas. Jų įrengimas negali sukelti jokio pavojaus. Nepaisant to, spidometras gali būti neišimtas, jei papildomos taisyklės to nenumato. 2) Garsinis signalas gali būti pakeistas. Gali būti prijungtas papildomas, skirtas keleivio naudojimui. Signalas nėra privalomas uždaruose keliuose. 3) Rankinio stabdžio svirtis gali būti priderinta taip, kad būtų pasiektas greitas stabdžio atleidimas (“nukrentantis” rankinis stabdys). 4)Vairo ratui apribojimų nėra. Saugantis nuo vagystės užraktas gali būti padarytas neveikiančiu. Greito nuėmimo vairo mechanizmas turi susidaryti iš vairaračio ašiai koncentriško flanšo, nudažyto geltonai anodizacijos būdu arba ilgaamžiu geltonos spalvos padengimu, ir būti įtaisytas vairo kolonėlėje, po vairaračiu. Nuėmimas turi būti atliekamas patraukiant flanšą vairaračio ašimi. 5) Daiktadėžėje galima įrengti papildomų skyrių, o duryse - papildomų kišenių, jeigu naudojamos originalios plokštės. 6)Gali būti panaudojama papildoma izoliacinė medžiaga, apsauganti keleivius ar detales nuo ugnies ar karščio. 6.7.4) Sustiprinimai: Sustiprinimo sijos gali būti pritvirtintos prie kėbulo ar važiuoklės pakabos tvirtinimo taškuose vienoje ašyje, abiejose automobilio išilginės ašies pusėse, su sąlyga, jog jos yra nuimamos ir tvirtinamos varžtais. Atstumas tarp pakabos tvirtinimo ir sijos tvirtinimo taškų negali būti didesnis nei 100 mm, išskyrus atvejus, kai sija yra skersinė atrama, homologuota kartu su apsauginio rėmo sija, arba jei tai viršutinė su MacPherson ar panašios sistemos pakaba sujungta sija. Pastaruoju atveju maksimalus atstumas tarp sijos tvirtinimo taško ir viršutinio šarnyrinio taško turėtų būti 150 mm (brėžiniai 255-4 ir 255-2). Kitur, nei šiuose taškuose, sijos prie kėbulo ar mechaninių dalių jungti negalima. | b) If the original structure of the doors has not been modified (removal, even partially, of the tubes or reinforcements), the door panels may be made from metal sheeting at least 0.5 mm thick, from carbon fibre at least 1 mm thick or from another solid and non-combustible material at least 2 mm thick. The rules mentioned above also apply to the trim situated beneath the rear side windows of two-door cars. The minimum height of the door's side protection panel must extend from the base of the door to the maximum height of the door strut. It is permitted to replace electric winders with manual ones. It is permitted to replace manual winders with electric ones. 6.7.2.4) Floor : Carpets are free and may thus be removed. 6.7.2.5) Other sound-proofing materials and trim: Other soundproofing materials and trim, except for those mentioned under Articles 6.7.2.3 (Doors) and 6.7.2.2 (Dashboard), may be removed. 6.7.2.6) Heating system: The original heating equipment must be retained. The following parts of the air conditioning system may be removed: condenser and auxiliary fan, fluid tank, evaporator and fan, expansion valve, as well as all pipes, connections, contact switches, sensors and actuators necessary for the functioning of the system. Only if its drive system is completely independent of any other system will it be possible to remove the air conditioning compressor. If that is not the case, the removal of the air conditioning compressor must be homologated in VO. The compressor may be rendered inoperative. If certain elements are common with the heating system, they must be retained. 6.7.2.7) The removable rear shelf in twin-volume cars may be removed. 6.7.3) Additional accessories: All those which have no influence on the car's behaviour, for example equipment which improves the aesthetics or comfort of the car interior (lighting, heating, radio, etc.), are allowed without restriction. In no case may these accessories increase the engine power or influence the steering, transmission, brakes, or roadholding, even in an indirect fashion. All controls must retain the role laid down for them by the manufacturer. They may be adapted to facilitate their use and accessibility, for example a longer handbrake lever, an additional flange on the brake pedal, etc. The following is allowed: 1) Measuring instruments such as speedometers etc. may be installed or replaced, and possibly have different functions. Such installations must not involve any risk. However, the speedometer may not be removed if the supplementary regulations of the event prevent this. 2) The horn may be changed and/or an additional one added, within reach of the passenger. The horn is not compulsory on closed roads. 3) The handbrake locking mechanism may be removed in order to obtain instant unlocking (fly-off handbrake). 4) The steering wheel is free. The locking system of the anti-theft steering lock may be rendered inoperative. The quick release mechanism must consist of a flange concentric to the steering wheel axis, coloured yellow through anodisation or any other durable yellow coating, and installed on the steering column behind the steering wheel. The release must be operated by pulling the flange along the steering wheel axis. 5) Additional compartments may be added to the glove compartment and additional pockets in the doors, provided that they use the original panels. 6) Insulating material may be added to protect the passengers or parts from fire or heating. 6.7.4) Reinforcements : Reinforcement bars may be fitted on the suspension mounting points to the bodyshell or chassis of the same axle, on each side of the car's longitudinal axis, on condition that they are removable and are attached by means of bolts. The distance between a suspension attachment point and an anchorage point of the bar cannot be more than 100 mm, unless the bar is a transversal strut homologated with the safety cage, or unless it is an upper bar attached to a MacPherson suspension or similar. In the latter case, the maximum distance between an anchorage point of the bar and the upper articulation point will be 150 mm (Drawings 255-2 and 255-4). Apart from these points, this bar must not be mounted on the bodyshell or the mechanical parts. |
| 255-2 | 255-4 |
| Jei serijinis automobilis išleistas su sustiprinimo sija, galima serijinę siją pakeisti kita, atitinkančia aukščiau aprašytus reikalavimus. Didinti pakabintos dalies atsparumą leidžiama su sąlyga, kad naudojamos medžiagos atitinka originalią formą ir yra su ja sujungtos. 6.7.5) Kai atsarginis ratas talpinamas tam skirtame uždarame skyriuje, ir jei šis ratas pakeistas storesniu (žiūr. str. 6.4), kuris laikomas tame skyriuje, to skyriaus dangtyje galima išpjauti naujo rato skersmens dydžio angą (žr. brėžinį 254-2). | If the series vehicle is equipped with a reinforcement bar, it is permitted to remove or replace the series bar with a bar conforming to the prescriptions mentioned above. Strengthening of the suspended part is allowed provided that the material used follows the original shape and is in contact with it. 6.7.5) When the spare wheel is originally set in a closed accommodation, and when this wheel is changed for a thicker one (see Article 6.4), situated in this space, it is possible to remove from the cover of the location of the wheel the surface induced by the diameter of the new wheel (Drawing 254-2). |
| 254-2 |  |
| 6.8 Elektros sistema Akumuliatorių baterija: Modeliui, talpumui ir akumuliatoriaus kabeliams apribojimų nėra. Turi išlikti tokia pati įtampa ir tvitinimo vieta. Laidai nuo akumuliatoriaus gali būti nuvesti per saloną. Generatorius: Gali būti pakeistas galingesniu. Nuolatinės srovės generatorius negali būti keičiamas kintamosios srovės generatoriumi ir atvirkščiai. Šviesos: Leistini papildomi žibintai, maks. 6 vienetai su atitinkamomis relėmis, jei tą leidžia šalies įstatymai. Jei yra palikti serijiniai priešrūkiniai žibintai, jie skaičiuojami kaip papildomi. Jie negali būti įmontuoti kėbulo viduje. Priekinės ir kitos išorinės šviesos visuomet turi būti porinės. Originalūs žibintai gali būti atjungti ir uždengti lipnia juosta. Jie gali būti pakeisti kitomis priekinėmis šviesomis, atsižvelgiant į šį straipsnį. Gali būti įrengti atbulinės eigos žibintai, su sąlyga, kad jie naudojami tik tuomet, kai pavarų perjungimo svirtis yra atbulinės eigos padėtyje, ir jei laikomasi juos liečiančių kelių eismo taisyklių. Saugikliai: jais gali būti papildyta elektros sistema. 6.9 - Kuro sistema Jei originalus bakas turi elektrinį siurblį ir vidinį filtrą, tai naudojant FT3 1999, FT3.5 ar FT5 ar kitą gamintojo homologuotoje formoje patvirtintą baką, homologuotoms charakteristikoms identišką siurblį ir filtrą galima sumontuoti išorėje. Šios dalys turi būti atitinkamu būdu apsaugotos. Leistinas antro kuro siurblio sumontavimas, tačiau jis turi būti tik atsarginis kuro siurblys, t.y. jis negali veikti papildomai pagrindiniam siurbliui. Jis turi būti pajungiamas tik tada, kai automobilis sustoja sugedęs ir tik tada, kai jis pajungiamas mechaniniais komponentais (žarnomis, vamzdeliais, jungtimis), esančiais greta jo. Užpildymo angos negali būti langų paneliuose. Jei naudojamas FT3 1999, FT3.5 ar FT5 tipo kuro bakas, kuro vamzdeliai turi būti pakeisti aviacinio tipo kuro vamzdeliais. Šių vamzdelių išdėstymui apribojimai netaikomi. Jei naudojamas serijinės gamybos bakas, toks pakeitimas yra pasirinktinis. Dėl padavimo ir grįžtamų magistralių grindyse galima padaryti dvi maks. 60 mm skyles (gali būti ir ekvivalenčio ploto kitos ertmės). Bendra bakų talpa neturi viršyti N grupės homologacinės formos 401d straipsnyje nurodytos talpos, išskyrus ralius, jei automobilyje įrengti FT3 1999, FT3.5 ar FT5 bakai. Tokiu atveju bendroji bakų talpa priklausomai nuo variklio tūrio neturi viršyti tokių ribų: iki 700 cm3: 60 l virš 700 cm3 ir iki 1000 cm3: 70 l virš 1000 cm3 ir iki 1400 cm3: 80 l virš 1400 cm3: 95 l Dviejų tūrių automobiliuose, homologuotuose po 1998 01 01, kurių kuro bakas yra įrengtas bagažinėje, aplink baką ir jo užpildymo angą turi būti įrengtas gaisrui atsparus ir skysčiams sandarus gaubtas. Trijų tūrių automobiliuose, homologuotuose po 1998 01 01, ugniai atspari ir skysčiui sandari pertvara turi skirti kabiną nuo kuro bako. Be to, rekomenduojama šią skysčiui sandarią pertvarą pakeisti į skysčiams sandarų gaubtą. 6.10 – Automobilio pakėlimas Automobilio kėlimo taškai gali būti sutvirtinti, pakeista jų vieta ar padidintas jų skaičius. Tačiau tai galioja tik kėlimo taškams. Automobilis turi būti keliamas tik domkratu (vairuotojas arba šturmanas), t.y. negalima naudoti jokios hidraulinės, pneumatinės ar elektros šaltinį turinčios sistemos. Ratų raktas vienu metu negali sukti daugiau nei vieną rato tvirtinimo veržlę ar varžtą. 6.11 Saugos rėmas Bet kuris automobilis, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 2000 cm3, homologuotas po 2006.01.01, turi turėti ASN sertifikuotą, arba l FIA homologuotą saugos rėmą.. 7 Straipsnis: Automobiliai , kurių koreguotas darbinis tūris didesnis kaip 2 litrai Šie punktai taikomi tik automobiliams, kurių koreguotas darbinis tūris didesnis kaip 2 litrai. 7.1 Minimalus svoris ( Tik automobiliams su 4 varomais ratais) a) Tik raliuose ir automobiliams, homologuotiems po 2006.01.01, minimalus automobilio svoris privalo būti 1350 kg., atsižvelgiant į šias sąlygas: -Tai realus automobilio svoris be vairuotojo ir šturmano ir be ju ekipiruotės. Leidžiama palikti tik vieną atsarginį ratą. -Jei automobilyje yra du atsarginiai ratai, vienas privalo būti pašalintas. Bet kuriuo varžybų metu automobilio svoris negali būti mažesnis negu nurodyta šiame straipsnyje. Jei kyla abejiomių dėl svorio, vairuotojo ir šturmano ekipiruotės turi būti pašalintos, įskaitant ir šalmus, bet galima palikti papildoma šalmų įrangą, bei ausines. Kilus abejonėms, ne tik raliuose, kontrolieriai gali ištuštinti naudojamų skysčių talpas, norėdami pasverti automobilį Leidžiamas balastas, pagal bendrųjų taisyklių 252-2.2 staipsnį. b)Tik raliuose minimalus automobilio svoris(pagal 7.1.a straipsnį) su ekibažu( vairuotojas + šturmanas + pilna jų ekipiruotė) privalo būti toks, koks nustatytas 7.1.a. straipsnyje + 150 kg. 7.2 Variklis 7.2.1) Variklio smagratis Galima naudoti variklio smagaratį, homologuotą N grupės pasirenkamajame variante (Option Variant). 7.2.2) Aušinimo sistema Galima naudoti vamzdynus, radiatorių ir ventiliatorius, homologuotus N grupės pasirenkamajame variante (Option Variant). 7.2.3) Duomenų įrašymas Duomenų įrašymo sistema yra leidžiama naudoti net jei serijiniame automobilyje jos nebuvo. Ji gali būti prijungta: - prie serijinių daviklių, - prie šių galimų papildomų daviklių: vandens temperatūros, tepalo temperatūros, tepalo slėgio ir variklio apsisukimų. Duomenų apsikeitimas su automobiliu galimas tik laidų ar nešiojamos duomenų kortelės pagalba. Bet kokie kiti metodai draudžiami. 7.2.4) Sistema nuo vėlavimo Gali būti sumontuoti jungiklis ir elektros laidynas, skirtas tik sistemos nuo vėlavmo aktyvavimui. 7.2.5) Apipurškimo vandeniu sitema aušintuve Leidžiama naudoti N grupės pasirenkamajame variante homologuotas sistemas. 7.2.6)Turbina Leidžiama naudoti N grupės pasirenkamajame variante homologuotas turbinas. 7.3 Transmisija 7.3.1) Sankaba Galima naudoti sankabos diskatorių ir jo pavaros mechnizmą, homologuotus N grupės pasirenkamajame variante. 7.3.2) Pavarų dėžės valdymas Galima naudoti pavarų dėžės valdymo mechnizmą, homologuotą N grupės pasirenkamajame variante. 7.3.3) Priekinis ir galinis diferencialai Galima naudoti tik mechaninio tipo riboto praslydimo diferencialus su plokštelėmis. Mechaninio tipo riboto praslydimo diferencialais su plokštelėmis privalo būti: arba serijinio modelio, arba homologuotas N grupės pasirenkamajame variante. Mechaninis riboto praslydimo diferencialas suprantamas kaip tik mechaniškai veikianti sistema, t.y. be jokių hidraulinių ar elektrinių sistemų pagalbos. Viskozinė sankaba nėra suprantama kaip mechaninė sistema. Bet kokie diferencialai su elektroniniu valdymu yra draudžiami. Plokštelių skaičius ir tipas yra neribojami. 7.3.4) Tepimas Leidžiama naudoti papildomą tepimo ir tepalo aušinimo įtaisą, jei jis homologuotas pasirenkamajame variante. 7.4 Pakaba 7.4.1) Viršutinė pakabos plokštė Galima naudoti viršutines pakabos plokštes, homologuotas N grupės pasirenkamajame variante. 7.4.2) Stabilizatoriai Galima naudoti stabilizatorius, kurių skersmuo yra homologuotas N grupės pasirenkamajame variante. 7.5 Stabdžiai 7.5.1) Stabdžių diskai Galima naudoti stabdžių diskus, homologuotus N grupės pasirenkamajame variante. 7.5.2) Stabdžių suportai Galima naudoti stabdžių suportus, homologuotus N grupės pasirenkamajame variante. 7.5.3) Stabdžių aušinimas Galima naudoti oro nuvedimo tunelius, homologuotus N grupės pasirenkamajame variante. 7.6 Ratai ir padangos Sumontuotiems ratams nėra jokių apribojimų, jei jie dengiami originalaus kėbulo; t.y. viršutinė sumontuoto rato dalis nuo rato ašies į viršų (matuojant vertikaliai) turi būti uždengta originalaus kėbulo. Ratų tvirtinimas varžtais gali būti pakeistas tvirtinimu smeigėmis ir veržlėmis. Draudžiama naudoti padangas, skirtas motociklams. Ratlankiai privalo būti pagaminti iš aliuminio lydinio arba plieno (išskyrus 8’’ x 18’’ matmenų ratlankius, skirtus asfaltiniams raliams). Žvyriniuose raliuose ratlankių maks. matmenys yra 7“ x 15“. Jei varžybų (kaip žiemos sniego raliuose) papildomuose nuostatuose apibrėžta, tai ratlankių maks. matmenys yra 5.5“ x 16“. Asfaltiniuose raliuose ratlankių maks. matmenys yra 8“ x 18“, medžiagai, iš kurios pagamintas ratlankis, apribojimai netaikomi (jei tai lidinys), o minimalus svoris yra 8,9 kg. Ant ratų uždedami oro ištraukėjai yra draudžiami. 7.7 Vairo stiprintuvas Leidžiamas vairo stiprintuvo skysčio radiatorius, su sąlyga kad jis homologuotas pasirinktame Variante. 7.8 Galiniai langai 4 arba 5 durų automobiliuose galinių šoninių langų pakėlėjai gali būti pakeisti bet kokiu įtaisu, kuris fiksuotų juos uždarytoje padėtyje. | 6.8 Electrical system - Battery: The make, capacity, and battery cables are free. The tension and the site of the battery must be retained. A power take-off connected to the battery is permitted in the passenger space. - Generator: May be replaced by a more powerful one. A dynamo may not be replaced by an alternator and vice-versa. -Lighting system: A maximum of 6 additional headlights including the corresponding relays are allowed, provided that this is accepted by the laws of the country. If the series fog lamps are kept, they will be counted as additional headlights. They may not be housed within the bodywork. Headlights and other exterior lights must always exist in pairs. The original headlights can be made inoperative and covered with adhesive tape. They can be replaced by other headlights, in compliance with this article. A reversing light may be fitted provided it can only be used when the gear lever is in the "reverse" position, and provided that the police regulations on this subject are observed. - Fuses may be added to the electrical system. 6.9 Fuel circuit Providing the original tank is equipped with an electric pump and an interior filter, it is possible when using an FT3 1999, FT3.5 or FT5 tank or another tank homologated by the manufacturer on the car's Homologation form to place a filter and a pump with identical characteristics to the homologated one outside. These parts must be protected in adequate fashion. The fitting of a second fuel pump is authorised, but this must be only a spare fuel pump, i.e. it cannot operate in addition to the authorised pump. It must be connectable only when the car is immobile and by means of a purely mechanical device situated beside the pumps. The filler holes may not be located in the window panels. Fuel lines must be changed for aviation type lines if an FT3 1999, FT3.5 or FT5 tank is used, the route of these lines being free. Should a series production tank be used, this change is optional. It is authorised to drill 2 holes (maximum diameter of 60 mm or equivalent area) in the floor, the sole function of which will be to allow the passage of the lines necessary to feed / empty the fuel tank. The total capacity of the tanks must not exceed that indicated in Article 401d of the Group N Homologation form, except for rallies, if the car is fitted with FT3 1999, FT3.5 or FT5 tanks. In this case, the total capacity of the tanks must not exceed the following limits, in relation to the engine capacity: up to 700 cm3: 60 l over 700 cm3 and up to 1000 cm3: 70 l over 1000 cm3 and up to 1400 cm3: 80 l over 1400 cm3: 95 l For twin-volume cars homologated from 01.01.98 with a fuel tank installed in the luggage compartment, a fireproof and liquid-proof case must surround the fuel tank and its filler holes. For three-volume cars homologated from 01.01.98, a fireproof and liquid-proof bulkhead must separate the cockpit from the fuel tank. Nevertheless, it is recommended that this liquid-proof bulkhead be replaced by a liquid-proof case as for twin-volume cars. 6.10 Jack and wheel gun The jacking points may be strengthened, moved and increased in number. These modifications are limited exclusively to the jacking points. The jack must be operated exclusively by hand (either by the driver, or by the co-driver), i.e. without the help of a system equipped with a hydraulic, pneumatic or electric energy source. The wheel gun must not allow the removal of more than one nut at a time. 6.11 Safety cage The cage of any car with a corrected cylinder capacity greater than 2000 cm3, homologated after 01.01.2006 must be homologated or certified by an ASN, or homologated by the FIA. ARTICLE 7: CARS WITH A CORRECTED CYLINDER CAPACITY GREATER THAN 2L The following articles apply only to cars with a corrected cylinder capacity greater than 2L. 7.1 Minimum weight (Only for cars with four-wheel drive) a) In rallies only, and for cars homologated after 01.01.2006, the minimum weight is set at 1350 kg in the following conditions: - this is the real weight of the car, with neither driver nor co-driver nor their equipment and with a maximum of one spare wheel; - when two spare wheels are carried in the car, the second spare wheel must be removed before weighing. At no time during the event may a car weigh less than this minimum weight. In case of a dispute during weighing, the full equipment of the driver and co-driver will be removed; this includes the helmet, but the headphones external to the helmet may be left in the car. In case of doubt, and except in rallies, the Scrutineers may drain the tanks containing consumable liquids to check the weight. The use of ballast is permitted in the conditions provided for under Article 252-2.2 of the General Prescriptions. b) In rallies only, the minimum weight of the car (under the conditions of Article 7.1.a) with crew (driver + co-driver + the full equipment of the driver and co-driver) will be: minimum weight defined by Article 7.1.a + 150 kg. 7.2 Engine 7.2.1) Engine flywheel It will be possible to use an engine flywheel homologated as a Group N Option Variant. 7.2.2) Cooling system It will be possible to use the lines, the cooling radiator and the fan(s) homologated as a Group N Option Variant. 7.2.3) Data logging A data logging system is authorised, even if the series vehicle is not so equipped. It must be connected only: - to the series sensors - to the following sensors which it will be possible to add: water temperature, oil temperature, oil pressure and engine speed. Any exchange of data with the car by a method other than cable link or chip card is prohibited. 7.2.4) Anti-lag system A switch and an electric loom may be added for the sole purpose of activating the anti-lag system. 7.2.5) Water spray system on the intercooler It will be possible to use the system homologated in Group N Option Variant. 7.2.6) Turbocharger It will be possible to use the turbocharger homologated in Group N Option Variant. 7.3 Transmission 7.3.1) Clutch It will be possible to use the clutch mechanism pressure plate as well as the controls homologated as a Group N Option Variant. 7.3.2) Gearbox control It will be possible to use the control homologated as a Group N Option Variant. 7.3.3) Front and rear differentials Only mechanical type limited-slip differentials with plates are authorised. Mechanical type limited-slip differentials with plates must: - either come from the series model - or be homologated as a Group N Option Variant. A mechanical limited-slip differential is any system that works exclusively mechanically, that is, without the assistance of a hydraulic or electric system. A viscous clutch is not considered as a mechanical system. Any differential with electronic management is prohibited. The number and the type of the plates are free. 7.3.4) Lubrication Gearbox and differential: an additional lubrication and oil cooling device is allowed provided it is homologated in Option-Variant (VO). 7.4 Suspension 7.4.1) Upper suspension plate It will be possible to use upper suspension plates homologated as a Group N Option Variant. 7.4.2) Anti-roll bars It will be possible to use anti-roll bar diameters homologated as a Group N Option Variant. 7.5 Brakes 7.5.1) Brake discs It will be possible to use brake discs homologated as a Group N Option Variant. 7.5.2) Brake callipers It will be possible to use brake callipers homologated as a Group N Option Variant. 7.5.3) Cooling of the brakes It will be possible to use brake cooling ducts homologated as a Group N Option Variant. 7.6 Wheels and Tyres Complete wheels (as well as tracks) are free, provided that they can be housed within the original bodywork; this means that the upper part of the complete wheel, located vertically over the wheel hub centre, must be covered by the bodywork when measured vertically. Wheel fixations by bolts may be freely changed to fixations by pins and nuts. The use of tyres intended for motorcycles is forbidden. Rims must imperatively be made from aluminium alloy or steel (except for 8’’ x 18’’ rims for asphalt rallies). * For gravel rallies, the maximum dimension of the rims is 7’’ x 15’’. * If specified in the Supplementary Regulations of the event (such as snow rallies), the maximum dimension of the rims is 5.5'' x 16''. * For asphalt rallies, the maximum dimension of the rims is 8’’ x 18’’, the material of the 8’’ x 18’’ rims is free (provided that it is cast) and the minimum weight of an 8’’ x 18’’ rim is 8.9 kg. Air extractors added on to the wheels are prohibited. 7.7 Steering An oil radiator for power steering is authorised, provided that it is homologated as an option variant. 7.8 Rear windows In the case of cars with 4 or 5 doors, the lift mechanism for the rear windows may be replaced with a device that locks the rear windows in the closed position. |

| Nuo 2011.01.01 įsigaliosiantys pakeitimai | MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2011 |
| --- | --- |

| 6.1 Variklis ……… Jei serijiniame variklyje yra motorizuota droselinė sklendė, gali būti naudojamas, N grupėje homologuotas droselio komplektas su mechanine jungtimi. - Varžtai ir veržlės gali būti keičiami, jeigu jų pakaitalai yra pagaminti iš geležies. - Gali būti pakeista variklio vamzdžių ( aušinimo / šilumokaičio / įsiurbimo / alyvos...) tvirtinimo sistema. ……… 7.6 Ratai ir padangos ……… Ratlankiai būtinai turi būti pagaminti iš lengvojo aliuminio lydinio (išskyrus asfaltinius ralius) ( išskyrus 8’’ x 18’’ matmenų ratlankius, skirtus asfaltiniams raliams). Ratlankiai būtinai turi būti pagaminti iš lydinio arba presuoto plieno lakštų. * Jeigu ratlankiai nėra pagaminti iš aliuminio lydinio, minimalus 6.5" x 15" arba 7" x 15" matmenų ratlankio svoris yra 8,6 kg. * Jeigu nustatyta papildomuose varžybų nuostatuose (pvz.: sniego raliai), maksimalūs ratlankio matmenys yra 5.5" x 16". | 6.1 Engine ……… If the series vehicle is fitted with a motorised throttle valve, a throttle kit with a mechanical linkage, homologated in Group N, may be used. - The screws and bolts may be changed, provided that the replacements are made from ferrous material. - The systems for attaching the engine pipes (cooling / exchanger / intake / oil…) may be replaced. ……… 7.6 Wheels and tyres ……… Rims must imperatively be made from aluminium alloy or steel (except for 8’’ x 18’’ rims for asphalt rallies). Rims must imperatively be made from cast material, or from pressed steel sheet. * For gravel rallies, the maximum dimension of the rims is 7" x 15". If the rims are not made from cast aluminium alloy, the minimum weight of a 6.5" x 15" or 7" x 15" is 8.6 kg. * If specified in the Supplementary Regulations of the event (such as snow rallies), the maximum dimension of the rims is 5.5" x 16". |
| --- | --- |