Klasė ATV-1

Tuo atveju, kai motovisureigis neatitinka vienu ar keliais parametrais klasei ATV-1,

neturinčiais esminės įtakos jo pravažumui, ekipažo ir aplinkinių saugumui, dalyvis ar jo

atstovas gali kreiptis į sekretoriatą (raštu). Tech.Komisaras su Komisarų kolegija gali

nagrinėti esančius neatitikimus ir leisti dalyvauti “ATV-1” grupės įskaitoje.

Su duotu leidimu turi būti supažindinti visi varžybų oficialūs asmenys.

1. Principinė nuostata

Klasė ATV-1, tai serijinės gamybos motovisureigiai su ratų formule 4x4.

Dalyvis atsakingas už motovisureigio ar jo sudedamosios dalies,  mazgo ar agregato

serijinės prigimties įrodymą.

Šių motovisureigių turi būti pagaminta ne mažiau kaip 1000 identiškų vienetų.

Draudžiami daugiaviečiai motovisureigiai ir dviviečiai, kuriuose keleivio sėdynė

sukonstruota šalia vairuotojo.

Visi ATV-1 motovisureigiai turi būti registruoti savo valstybės  transporto registre,

turėti valstybinės registracijos numerius, tech.apžiūros atlikimą patvirtinantį dokumentą,

civilinės atsakomybės draudimą kaip reikalauja KET.

2. Motovisureigio konstrukcija

Leidžiama tik standartinė gamyklinė konstrukcija

Draudžiami bet kokie perdarymai, gerinantys pravažumo savybes.

Leidžiama sumontuoti vieną elektrinę gervę;

Leidžiama sumontuoti dugno ir transmisijos bei variklio apsaugas.

Leidžiamos tik pneumatinės ATV padangos.

Draudžiama keisti padangų piešinį išpjaustant.

Leidžiamas maksimalus ratų aukštis 650mm, matuojant pagal galiojančią metodiką,

kai slėgis padangose 4,5psi

Draudžiama padangų šoninė fiksacija (bedlokai ir kt.)

Ratų diskai pagaminti gamykliniu serijiniu būdu.

Leidžiamos atsarginės dalys tik identiškos keičiamajai.

Leidžiama keisti, bet ne panaikinti buferius. Konstrukcija ir medžiagos neribojamos.

Leidžiama akomuliatorinės baterijos talpa, kiekis ir vieta, kurią nustatė gamintojas.

3. Saugos priemonės

Privalomas motociklininko šalmas, kurio standartas E22 ir aukštesnis.

Privaloma akių apsauga – stacionari montuojama ant šalmo arba motokrosui

skirti apsauginiai šalmo akiniai.

Privalomos įvairių kūno dalių (krūtinės, stuburo,pečių, alkūnių) apsaugos ir

motokrosui skirta avalynė;

Privalomas lengvai pasiekiamoje vietoje sumontuotas ir lengvai (nenaudojant

įrankių) nuimamas 1 kg talpos gesintuvas. Ant gesintuvo baliono turi būti

nurodyta užtaiso masė, pilna paruošto baliono masė ir tuščio baliono masė.

Draudžiami putų tipo gesintuvai ir gesintuvai su pasibaigusiu naudojimo terminu

ar mechaniškai sugadinti;

Privloma pirmosios pagalbos vaistinėlė – rinkinys.

Pirmosios pagalbos rinkinys turi būti sukomplektuotas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

Vaistinėlė turi būti lengvai pasiekiamoje vietoje ir papildomoje vandeniui nelaidžioje

pakuotėje.

4. Papildomi reikalavimai

Motovisureigyje su įmontuota „gerve“ privalo būti medžių žievės apsaugai

naudojamas plokščias bent 50mm pločio „stropas“, trūkusio troso energiją

gesinantis audeklas bei apsuginės pirštinės darbui su trosu. Motovisureigiui

judant visi papildomi įtaisai – takelažo ąsos, tvirtinimo kabliai, lyno

prailgintojas, buksyravimo lynas, skriemuliai, stropai, gesinantis audeklas –

privalo būti patikimai pritvirtinti, kad nekeltų pavojaus aplinkiniams ir pačiam

dalyviui.

Privalomas vienas laisvas (originalus arba papildomai įrengtas) automobilinis 12V

elektros lizdas.

Varžybų metu privaloma turėti patikimą ryšio priemonę, garantuojančią ryšį su

organizatoriais – radijo stotelę, mobilųjį telefoną ar palydovinio ryšio telefoną.

Tech. reikalavimus paruošė:

4x4 komitetas

Tvirtinu:

LASF 4x4 komiteto pirmininkas

G.Grigaitis

_____________________

Suderinta:

LASF Tech. reikalavimų komiteto pirmininkas

A. Gricius

2009 spalio mėn. 26d.