Klasė ORIGINAL

Tuo atveju, kai automobilis neatitinka klasei “ORIGINAL” vienu ar keliais parametrais,

esminiai neturinčiais įtakos jo pravažumui, ekipažo ir aplinkinių saugumui, suinteresuotas

asmuo gali pateikti prašymą varžybų sekretoriatui (raštu). Tech.Komisaras su Komisarų kolegija gali nagrinėti esančius neatitikimus ir leisti automobilį dalyvauti “ORIGINAL” klasės įskaitoje.

Su duotu leidimu turi būti supažindinti visi varžybų oficialūs asmenys.

1. Principinė nuostata

“ORIGINAL” klasė, tai serijinės gamybos visureigiai, kurių ratų formulė 4x4,

Šių automobilių turi būti pagaminta ne mažiau kaip 1000 identiškų vienetų.

Visi ORIGINAL  klasės visureigiai turi būti registruoti savo valstybės  transporto registre,

turėti valstybinės registracijos numerius, tech.apžiūros atlikimą patvirtinantį dokumentą,

civilinės atsakomybės draudimą kaip reikalauja KET.

2. Stiprinimas

Leidžiama pastiprinti bet kurią detalę su sąlyga, kad naudojama medžiaga kartoja

stiprinamos detalės formą, jei kitaip nenumatyta šių techninių reikalavimų kokiame nors

konkrečiame punkte.

Automobilio išorinė išvaizda turi būti išsaugota.

3. Sėdynės

Galima įtaisyti bet kokias automobilių sėdynes. Sėdynės turi būti patikimai

pritvirtintos.

Trečios eilės sėdynes galima pašalinti, tačiau sėdynių turi būti ne

mažiau nei ekipažo narių.

4. Automobilio konstrukcija

Jeigu viename ar kitame Techninių reikalavimų punkte yra išvardyti leistini

pertvarkymai, pakeitimai ir papildymai, tai tame sąraše neišvardyti techniniai

pakeitimai, savaime aišku, yra DRAUDŽIAMI.

Leidžiami pakeitimai ir jų matmenys aprašyti žemiau esančiuose punktuose.

Bet kuri susidėvėjusi arba pažeista detalė gali būti pakeista tik identiška

keičiamai detale.

Automobiliai turi būti griežtai gamykliniai modeliai, atpažįstami

(identifikuojami) pagal gamyklos-gamintojo duomenis (katalogas arba

homologacijos dokumentai).

Bet kokie automobilio pakeitimai, papildymai ir modifikacijos neturi

prieštarauti įstatymams šalies, kurioje vyksta varžybos.

5. Automobilio masė

Automobilio masė turi būti ne mažesnė kaip 800 kilogramų ir ne didesnė  kaip

3500 kilogramų.

6. Techniniai reikalavimai

6.1. Ratų formulė

Automobiliuose galima naudoti agregatus, realizuojančius ratų formulę 4x4,

Bendras skaičius ratų, kuriais automobilis remiasi į gruntą, turi būti keturi;

Bendras varomųjų ratų skaičius turi būti keturi.

Naudoti bet kokias kitas ratų formules draudžiama.

6.2. Variklis

Originalus.

Aušinimo sistema:

Originali.

Oro filtras:

Originalus;

Galima sumontuoti paaukštintą oro paėmimo sistemą “šnorkelį”

Draudžiama siurbti orą iš keleivių skyriaus.

Degalai:;

Leidžiama naudoti tik prekybinių rūšių degalus, realizuojamus degalinėse;

Draudžiami kuro papildai didinantys oktaninį skaičių ir pan;

Į variklio oro įsiurbimo sistemą kaip oksidatorius gali būti tiekiamas tik

atmosferos oras iš aplinkos.

Naudotų dujų šalinimo sistema:

Originali.

6.3. Transmisija

Originali.

6.4. Pakaba

Originali;

Draudžiamas pakabos eigos pakeitimas ir pakabos kėlimas (liftavimas).

Leidžiama naudoti įvairių tipų amortizatorius nekeičiant jų tvirtinimo vietų;

6.5. Tiltai

Originalūs.

Tiltų reduktoriai gali būti su gamyklinėmis blokiruotėmis.

6.6. Ratai (ratų diskai) ir padangos.

Leidžiama naudoti ne didesnio kaip 820mm diametro ratus (ratų diametras

matuojamas prie 2,0 atm. slėgio jose;

Draudžiamos žemės ūkio technikos, kelių tiesimo technikos ir specialiųjų

mašinų padangos

Padangų protektorių išpjaustyti draudžiama;

Ratlankiai turi būti gamykliniai;

Draudžiami ratlankiai, fiksuojantys padangų šonus (bedlokai)

6.7. Stabdžių sistema.

Originali, įskaitant stovėjimo stabdį.

6.8. Vairo sistema.

Originali;

Leidžiama keisti vairo ratą į kitą, serijinės gamybos.

6.9. Kėbulas ir rėmas

Kėbulas originalus.

Rėmas originalus;

Draudžiamas kėbulo pakėlimas rėmo atžvilgiu (bodyliftas).

Leidžiama įtaisyti papildomus apsaugos elementus,

siekiant apsaugoti šias automobilio dalis: variklį, radiatorių, pakabą,

pavarų dėžę, paskirstymo dėžę, degalų baką, transmisiją, naudotų dujų išmetimo

sistemą, slenksčius bei apšvietimo techniką.

Įrengiant gervę, galimas gervės gabaritų dydžio priekinio bamperio dalies

išpjovimas;

6.9.1. Išorinis vaizdas.

Originalus;

Leidžiama montuoti ratų arkų plastikinius praplatinimus.

6.9.2. Buksiravimo kilpos

Privalomos buksiravimo kilpos: mažiausiai viena priekyje ir viena

automobilio gale. Buksiravimo kilpos turi būti aiškiai pažymėtos

(nudažytos) geltona, oranžine arba raudona spalva.

6.10. Elektros sistema

Originali.

Generatorius originalus.

Visi elektros elementai, taip pat ir akumuliatorinė baterija privalo būti

gamintojo numatytose vietose;

Papildomi šviesos techniniai įrengimai neribojami, bet turi atitikti

šalies, kurioje vyksta varžybos įstatymus.

Stacionarūs techniniai šviesos įrengimai techninės komisijos metu turi

veikti;

Gali būti įtaisytas masės išjungėjas.

Privalomas vienas laisvas (originalus arba papildomai įrengtas) automobilinis 12V

elektros lizdas.

6.11. Degalų padavimo sistema.

Originali;

Leidžiamos degalų sistemos apsaugos.

6.12. Gervė ir papildomi įrengimai

Leidžiama sumontuoti ne daugiau kaip vieną gervę, pagamintą serijiniu būdu, vienos iš registruotos prekybinės markės.

Jei įtaisyta gervė, tai automobilyje turi būti gervės lyno gesinimo

audeklas ir plokščia (ne siauresnė nei 50mm pločio) juosta (stropa)

medžių žievės apsaugai nuo plieninio lyno;

Automobiliui judant, visi papildomi įtaisai (gervės lynas, lyno

prailgintojas, žievės saugos stropa, tvirtinimo kablys, takelažo ąsos (lyno

jungtys), skriemuliai, lyno gesinantis audėklas ir t.t.) turi būti patikimai

pritvirtinti.

6.13. Saugos karkasas.

Leidžiama įrengti vidinį saugos karkasą;

Saugos karkaso konstrukcija pavaizduota piešinyje priede Nr. 2;

Karkasas gali būti gamyklinis.

6.14. Saugos diržai.

Automobiliuose turi būti gamykliniai mažiausiai tritaškiai

automobiliniai saugos diržai visiems ekipažo nariams.

6.15. Gesintuvas

Automobiliuose turi būti du gamykliniai ugnies gesintuvai, kuriuose būtų ne

mažiau kaip po 2 kg ugnį gesinančios medžiagos: freonas-12, brometilas,

angliarūgštė, ugnį gesinantys milteliai;

Putų gesintuvus naudoti draudžiama;

Ugnies gesintuvai turi būti vairuotojui ir štirmanui lengvai pasiekiamose

vietose.

Gesintuvas turi būti patikimai pritvirtintas, tačiau, kilus gaisrui, jis turi būti

nuimamas greitai ir lengvai, nenaudojant įrankių,.

Ant gesintuvo baliono turi būti nurodyta užtaiso masė, pilna paruošto baliono

masė ir tuščio baliono masė.

7. Pirmosios pagalbos vaistinėlė

Automobiliuose privalo būti pirmosios pagalbos vaistinėlė – rinkinys.

Pirmosios pagalbos rinkinys turi būti sukomplektuotas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

Vaistinėlė turi būti lengvai pasiekiamoje vietoje ir papildomoje vandeniui nelaidžioje pakuotėje.

Privalomi papildomi įrenginiai

1. Ryšio priemonės:

Siekiant užtikrinti dalyvių ir žiūrovų saugumą, ekipažas privalo turėti

ryšio priemones susisiekti su organizatoriais ir laiku iškviesti medicininę

pagalbą. Rekomenduojama automobilyje įrengti CB-diapazono (27

MHz) automobilinę radijo stotį.

Galima naudoti kitų diapazonų radijo stotis, mobiliuosius GSM bei

palydovinius telefonus.

Tech. reikalavimus paruošė:

4x4 komitetas

Tvirtinu:

LASF 4x4 komiteto pirmininkas

G.Grigaitis

_____________________

Suderinta:

LASF Tech. reikalavimų komiteto pirmininkas

A. Gricius

2009 spalio mėn. 26d.