Techniniai reikalavimai sportui paruoštiems visureigiams automobiliams 2010-2012m.

Klasė “TR-2”

Tuo atveju, kai automobilis neatitinka klasei “TR-2” vienu ar keliais parametrais,

esminiai neturinčiais įtakos jo pravažumui, ekipažo ir aplinkinių saugumui, suinteresuotas

asmuo gali pateikti prašymą sekretoriatui (raštu). Tech.Komisaras su Komisarų kolegija gali nagrinėti esančius neatitikimus ir leisti automobilį dalyvauti “TR-2” grupės įskaitoje.

Su duotu leidimu turi būti supažindinti visi varžybų oficialūs asmenys.

1. Principinė nuostata

“TR-2” klasė, tai serijinės gamybos visureigiai, kurių ratų formulė 4x4,

Šių automobilių turi būti pagaminta ne mažiau kaip 1000 identiškų vienetų.

kai vyksta automobilio techninė apžiūra, leidžiama palyginti apžiūrimų

automobilių detales su serijinėmis detalėmis.

Visi TR-2 klasės visureigiai turi būti registruoti savo valstybės  transporto registre,

turėti valstybinės registracijos numerius, tech.apžiūros atlikimą patvirtinantį dokumentą,

civilinės atsakomybės draudimą kaip reikalauja KET.

2. Stiprinimas

Leidžiama pastiprinti bet kurią detalę su sąlyga, kad naudojama medžiaga kartoja

stiprinamos detalės formą, jei kitaip nenumatyta šių techninių reikalavimų kokiame nors

konkrečiame punkte.

Automobilio išorinė išvaizda turi būti išsaugota.

3. Sėdynės

Galima įtaisyti bet kokias automobilių sėdynes. Sėdynės turi būti patikimai

pritvirtintos.

Rekomenduojamos sportinės sėdynės;

Antros ir trečios eilės sėdynes galima pašalinti, tačiau sėdynių turi būti ne

mažiau nei ekipažo narių.

Automobiliuose turi būti kabina, kurioje tilptų mažiausiai du žmonės.

4. Automobilio konstrukcija

Jeigu viename ar kitame Techninių reikalavimų punkte yra išvardyti leistini

pertvarkymai, pakeitimai ir papildymai, tai tame sąraše neišvardyti techniniai

pakeitimai, savaime aišku, yra DRAUDŽIAMI.

Leidžiami pakeitimai ir jų matmenys aprašyti žemiau esančiuose punktuose.

Bet kuri susidėvėjusi arba pažeista detalė gali būti pakeista tik identiška

keičiamai detale.

Automobiliai turi būti griežtai gamykliniai modeliai, atpažįstami

(identifikuojami) pagal gamyklos-gamintojo duomenis (katalogas arba

homologacijos žemėlapis).

Bet kokie automobilio pakeitimai, papildymai ir modifikacijos neturi

prieštarauti įstatymams šalies, kurioje vyksta varžybos.

5. Automobilio masė

Automobilio masė turi būti ne mažesnė kaip 1000 kilogramų ir ne didesnė kaip

3500 kilogramų.

6. Techniniai reikalavimai

6.1. Ratų formulė

Automobiliuose galima naudoti agregatus, realizuojančius ratų formulę 4x4,

Bendras skaičius ratų, kuriais automobilis remiasi į gruntą, turi būti keturi;

Bendras varomųjų ratų skaičius turi būti keturi.

Naudoti bet kokias kitas ratų formules draudžiama.

6.2. Variklis

Gali būti įmontuotas bet koks benzininis arba dyzelinis, tame tarpe ir su įrengta

oro įpūtimo sistema.

Aušinimo sistema:

Draudžiama perkelti radiatorių iš variklio skyriaus.

Draudžiama statyti papildomus aušinimo radiatorius automobilio salone.

riginalūs salono šildytuvai turi likti gamintojo nustatytų gabaritų.

Oro įsiurbimo sistema:

Be apribojimų, laisvos konstrukcijos;

Galima sumontuoti “šnorkelį”

Draudžiama siurbti orą varikliui iš ekipažo salono skyriaus.

.

Degalai:;

Leidžiama naudoti tik prekybinių rūšių degalus, realizuojamus degalinėse;

Draudžiami kuro papildai didinantys oktaninį skaičių ir pan;

Į variklio oro įsiurbimo sistemą kaip oksidatorius gali būti tiekiamas tik

atmosferos oras iš aplinkos.

Naudotų dujų šalinimo sistema:

Be apribojimų, laisvos konstrukcijos

Automobilio skleidžiamo garso lygis turi neviršyti maksimalaus įstatymais

leidžiamo. Maksimalus triukšmo lygis 103 Db (tarptautinėms varžyboms).

6.3. Transmisija

Transmisijos tipas turi atitikti automobilio arba variklio markę.

Pavarų dėžė:

Leidžiama keisti pavarų dėžę į kitą. Vidinė pavarų dėžės konstrukcija

neribojama.

Paskirstymo dėžė:

Leidžiama keisti paskirstymo dėžę į kitą. Vidinė paskirstymo dėžės

konstrukcija neribojama..

6.4. Pakaba

Draudžiama keisti automobilio pakabos originalų principą. Tam, kad tilptų

padidinto diametro ratai, leidžiama vertikaliai perkelti pakabos tvirtinimo prie

kėbulo, rėmo arba tiltų taškus. Tam tikslui naudojami intarpai ir tvitinimo

detalės turi būti patikimai pritvirtinti (suvirinimas,varžtai ir pan.).Leidžiama

perstatyti linges virš ir po tiltais.

6.4.1. Lankstūs elementai

Draudžiama keisti lankstaus elemento tipą.

Leidžiami papildomi lankstūs elementai originalaus lanksčiojo elemento

sustiprinimui;

Amortizatoriai:

Leidžiama montuoti papildomus amortizatorius, bet ne daugiau kaip po du

kiekvienam ratui. Leidžiama keisti gamintojo numatytus amortizatorius į kitus

be apribojimų jų konstrukcijai.

6.4.2. Tiltai

Leidžiama naudoti bet kokių tipų tiltus, su sąlyga, kad jie pagaminti serijiniu

būdu tai automobilio markei.

Maksimali prošvaisa, matuojama nuo tilto centrinio reduktoriaus dėžutės

paties žemiausio originalaus taško iki lygios horizontalios aikštelės, kurioje

pastatytas automobilis, turi būti ne mažiau kaip 200mm ir ne daugiau kaip

340mm. Matuojant kelio prošvaisą automobilis turi būti su leidžiamomis jam

naudoti varžybų metu padangomis (žiūr. str. 6.5), kuriose slėgis būtų ne

mažiau kaip 1,5 atm. Keičiant padangas prošvaisos parametras turi būti

patikrintas iš naujo. Kelio prošvaisa matuojama abiejuose (priekiniame ir

galiniame) automobilio tiltuose.

Automobiliams, kurių priekinė pakaba nepriklausomo tipo, matuojama

galinio tilto prošvaisa;

Galima naudoti blokuojamus tiltų diferencialus.

Naudojamo blokuojamo tilto diferencialo tipas neribojamas.

6.5. Ratai: ratlankiai ir padangos.

Leidžiama naudoti tik automobiliams skirtas pneumatines padangas, kurių

diametras daugiau kaip 775 milimetrų ir neviršija 915 milimetrų imtinai, esant

jose slėgiui 2,0 atm,.

Draudžiama naudoti žemės ūkio technikos, kelių tiesimo technikos ir

specialiųjų mašinų padangas;

Leidžiama naudoti purvui skirtas padangas (mud terrain) ir padangas su

padidinto pravažumo protektoriumi, kurio minimalus likutinis aukštis ne

mažesnis kaip 5mm.;

Padangų protektoriaus plotis neribojamas, išskyrus tai, kad padangas per visą

jų plotį turi uždengti sparnai arba arkų praplatinimai.

Padangų diametras matuojamas, esant jose 1,5 atmosferų slėgiui. Padangos

diametras matuojamas tiesia horizontalia linija, einančia per padangos centrą;

Matuojamas visų padangų (įskaitant atsargines, pakaitines ir pan.), toliau

naudojamų varžybų metu diametras.

Ratų tvirtinimą varžtais galima pakeisti tvirtinimu sraigtvaržčiais ir veržlėmis

su sąlyga, kad tvirtinimo taškų skaičius ir detalių su sriegiu diametrai išlieka.

Draudžiama įtaisyti ant ratų ir padangų papildomus antislydimo įtaisus,

keičiančius padangos sukibimo savybes (pavyzdžiui, grandines, specialius

apvalkalus, ir pan.).

6.6. Stabdžių sistema.

Leidžiama naudoti stabdžių sistemas atitinkančias Valstybinės techninės

apžiūros reikalavimus. Leidžiama perkelti stabdžių magistrales ir jas

papildomai apsaugoti.

6.7. Kėbulas ir rėmas

Leidžiamas papildomas kėbulo bei rėmo sustiprinimas;

6.7.1. Stogas:

Automobiliai su minkštu stogu (tentu) turi turėti kietą metalinį stogą (apsaugą)

virš ekipažo. Kietosios apsauginės dalies plotis turi būti ne mažesnis nei

priekinio stiklo viršutinės dalies plotis, o ilgio atžvilgiu: nuo priekinio stiklo

viršutinės briaunos iki ekipažo sėdynės galinės ribos arba pagrindinio saugos

lanko. Minimalus metalo storis: plienas - 1mm, arba aliuminis – 2mm.

Leidžiami gamykliniai plastikiniai stogai.

6.7.2. Išorinis vaizdas.

Draudžiama sutrumpinti kėbulą.

Leidžiama nupiauti kėbulo viršutinę dalį, esančią už ekipažo nugarų, iki langų

angų žemutinės dalies.

Leidžiama išpjauti ratų arkas.

Privalomi ratų arkų praplatinimai.

Kėbulo apsauga:

Leidžiama sumontuoti bet kokius papildomus kėbulo apačios apsaugos

elementus, apsaugančius šias automobilio sistemas: variklį, radiatorių, pakabą,

greičių dėžę, paskirstymo dėžę, baką, transmisiją, naudotų dujų šalinimo

sistemą.

Bamperis:

Be apribojimų,jei naujo bamperio pastatymas neprieštarauja įstatymams

šalies, kurioje vyksta varžybos.

Langai:

Draudžiama keisti priekinio stiklo medžiagą. Leidžiama naudoti tik klijuoto stiklo

priekinius langus (tripleksas)

Sparnai ir ratų arkos.

Leidžiama pakeisti ratų arkas, kad tilptų didesnio diametro ratai.

Leidžiama sumontuoti arkų praplatinimus. Jos turi būti saugios ir žiūrint iš viršaus , turi

dengti ratus per visą jų plotį.

Durys:

Draudžiama keisti originalias priekines šonines duris. Tuo atveju, kai durų

nėra (nebuvo) arba jos buvo ne kietos konstrukcijos, būtina sumontuoti

kietos konstrukcijos duris, atsidarančias ir su užraktais, neleidžiančiais

joms savaime atsidaryti. Šiuo atveju taip pat leidžiama naudoti kietai

įmontuotus durų angų antdėklus.

Atstumas nuo sėdynės lygio iki šoninio antdėklo viršutinės briaunos arba

kietosios durų dalies turi būti ne mažiau 30 cm.

Slenksčiai:

Leidžiama apipiauti kėbulo slenksčius.

slenksčius leidžiama sustiprinti be apribojimų.

Nuimamos kėbulo dalys.

Tentas:

Serijinės gamybos automobiliams su lengvai nuimamais kėbulo elementais

(plastikinis stogas, tentas) leidžiama keisti tokių elementų formą ir juos

nuimti, su sąlyga, jog vykdomas p. 6.7.1.

Variklio dangčio papildomi užraktaii:

Variklio dangtyje turi būti sumontuoti papildomi išoriniai užrakinimo įtaisai,

kurie neleistų dangčiui savaime atsidaryti automobiliui važiuojant.

6.7.3. Keleivių patalpa:

Visi valdymo svertai turi būti taip pagaminti, kad būtų patogūs ir

lengvai naudojami, pavyzdžiui, ilgesnis rankinio stabdžio svertas,

papildomas antdėklas ant stabdžio pedalo ir t.t.

6.7.4. Sėdynės

Leidžiama sumontuoti bet kokias automobilių sėdynes.

Sėdynės turi būti patikimai pritvirtintos.

Rekomenduojamos sportinės sėdynės;

6.7.5. Kėbulo pakėlimas rėmo atžvilgiu (bodyliftas)

Leidžiama pakeisti atstumą tarp kėbulo ir automobilio rėmo, bet ne

daugiau kaip per 76mm.

Naudojami intarpai turi būti pagaminti iš patikimų medžiagų ir patikimai

pritvirtinti. (rekomenduojamas metalas, tvirtinamas suvirinant)

6.7.4. Atsarginis ratas

Atsarginiai ratai gali būti kabinos viduje, su sąlyga, kad jie patikimai

pritvirtinti.

6.7.5. Buksyravimo kilpos

Privalomos buksyravimo kilpos: mažiausiai viena priekyje ir viena

automobilio gale. Buksiravimo kilpos turi būti aiškiai pažymėtos

(nudažytos) geltona, oranžine arba raudona spalva.

Buksyravimo kilpos turi būti tvirtinamos prie automobilio rėmo arba

kėbulo (jeigu automobilio kėbulas nešantysis). Kilpos turi būti tvirtos,

uždaros formos. Skylės diametras ne mažesnis kaip 30mm.

Leidžiama įtaisyti gamyklos gamybos automobilių buksyravimo įtaisus

tipo “kablys”.

6.8. Elektros sistema

Keičiant elektros instaliaciją visi elektros sujungimai turi būti patikimai izoliuoti. Visi

elektros elementai, laidai, sujungimai turi būti saugiai sukonstruoti.

Akumuliatorius;

Leidžiama statyti ne daugiau kaip du akumuliatorius. Akumuliatoriai turi būti

patikimai pritvirtinti. Jeigu akumuliatorius yra salone, jis turi būti

hermetiškame skyriuje su būtina patikima ventiliacija garams iš

akumuliatoriaus skyriaus pašalinti į automobilio išorę..

Generatorius:

Be apribojimų.

Šviesos ir papildomi elektros įrengimai

papildomi šviesos techniniai įrengimai neribojami, bet turi atitikti

šalies, kurioje vyksta varžybos įstatymus.

Stacionarūs techniniai šviesos įrengimai techninės komisijos metu turi

veikti;

Privalo būti įtaisytas masės išjungėjas, atjungiantis visas elektros

grandines nuo akumuliatoriaus ir gesinantis variklį;

Pagrindinis masės išjungėjas turi veikti nekibirkščiuodamas;

Masės išjungėjas turi būti lengvai valdomas ir pasiekiamas visiems

ekipažo nariams.

Privalomas vienas laisvas (originalus arba papildomai įrengtas) automobilinis 12V

elektros lizdas.

6.9. Degalų sistema.

Degalų bakas

Leidžiama keisti originalų degalų baką į kitą arba perkelti jį į kitą vietą;

Degalų bakai turi būti atskirti nuo ekipažo skyriaus saugia gaisro atžvilgiu

pertvara.

Draudžiama išvesti degalų talpų ventiliaciją į automobilio kabinos vidų.

Pylimo angos ir jų dangčiai neturi išsikišti iš kėbulo paviršiaus.

Degalų bako dangčiui turi būti užraktas, neleidžiantis dangčiui atsitiktinai

atsidaryti smūgio metu arba nepilnai užsidaryti.

Degalų vamzdynai:

Leidžiama perkelti, pakeisti ir papildomai apsaugoti automobilio kuro

vamzdynus, su sąlyga, jog automobilio salone praeis vientisa metalinė

dalis.

Draudžiami bet kokios degalų rūšies vamzdynų sujungimai automobilio

salone, išskyrus poras metalas-metalas, metalas- homologuotas kuro

vamzdynas.

6.10. Domkratas (kėliklis)

Domkratas ir papildomi kėlimo taškai neribojami.

Draudžiama įtaisyti ir naudoti stacionariai įrengtus automobilyje

papildomus bet kokio tipo kėlimo įrengimus (mechaninius,

pneumatinius, hidraulinius ir pan.)

Domkratų skaičius-neribojamas.

6.11. Gervė ir papildomi įrengimai

Automobilyje turi būti įtaisyta mažiausiai viena gervė (viena ne rankinė

gervė), kurios traukimo parametrai turi viršyti automobilio svorį 1,4

karto.

Leidžiama naudoti bet kokio tipo gerves (elektrines, mechanines,

hidraulines), su sąlyga, kad gervė pagaminta serijiniu būdu

Draudžiama sumontuoti daugiau kaip dvi gerves.

Leidžiami ratiniai savaiminiai išsitraukikliai(gervė ant rato).

Draudžiama gerves ar jų judančias konstrukcijos dalis montuoti ekipažo

skyriuje - salone.

Automobilyje turi būti gervės lyno gesinimo audeklas ir plokščia (ne

siauresnė nei 50mm pločio) juosta (stropa) medžių žievės apsaugai nuo

plieninio lyno;

Automobiliui judant, visi papildomi įtaisai (gervės lynas, lyno

prailgintojas, žievės saugos stropa, tvirtinimo kablys, takelažo ąsos (lyno

jungtys), skriemuliai, lyno gesinantis audėklas ir t.t.) turi būti patikimai

pritvirtinti.

6.12. Saugos karkasas.

Privaloma įrengti vidinį arba išorinį saugos karkasą.

Automobilyje turi būti pagrindinis saugos lankas. Pagrindinio saugos

lanko konstrukcija parodyta pieš. Priede Nr. 2 arba jis gali būti

gamyklinis. Saugos karkaso parametrai ir gamybos būdai turi atitikti

Priedo Nr. 2 reikalavimus arba būti homologuoti.

Automobiliuose su originaliu metaliniu stogu turi būti vidinis plieninis

saugos karkasas ties vairuotojo galva, mažiausiai su 6-iais jo tvirtinimo

prie automobilio rėmų taškais.

Automobiliuose ne su originaliu metaliniu stogu turi būti vidinis

plieninis saugos karkasas, kurį sudaro pagrindinis saugos lankas ir

priekinis lankas, su mažiausiai 6-iais tvirtinimo prie rėmo taškais.

Remokemduojama naudoti FIA sertifikuotus karkasus.

6.13. Saugos diržai.

Automobiliuose turi būti įtaisyti mažiausiai tritaškiai gamykliniai

automobiliniai saugos diržai visiems ekipažo nariams.

Trečioje arba šoninėje ekipažo dalyvio sėdimoje vietoje turi būti

mažiausiai keturtaškiai gamykliniai automobiliniai saugos diržai.

6.14. Gesintuvas

Automobiliuose turi būti vienas ar keli gamykliniai ugnies gesintuvai, kuriuose būtų ne

mažiau kaip po 4 kg ugnį gesinančios medžiagos: freonas-12, brometilas,

angliarūgštė, ugnį gesinantys milteliai;

putų gesintuvus naudoti draudžiama;

Ugnies gesintuvai turi būti vairuotojui ir štirmanui lengvai pasiekiamose

vietose.

Gesintuvas turi būti patikimai pritvirtintas, tačiau, kilus gaisrui, jis turi būti

nuimamas greitai ir lengvai, nenaudojant įrankių,.

Ant gesintuvo baliono turi būti nurodyta užtaiso masė, pilna paruošto baliono

masė ir tuščio baliono masė.

7. Pirmosios pagalbos vaistinėlė

Automobiliuose privalo būti pirmosios pagalbos vaistinėlė – rinkinys.

Pirmosios pagalbos rinkinys turi būti sukomplektuotas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

Vaistinėlė turi būti lengvai pasiekiamoje vietoje ir papildomoje vandeniui nelaidžioje

pakuotėje.

Privalomi papildomi įrenginiai

1. Ryšio priemonės:

Siekiant užtikrinti dalyvių ir žiūrovų saugumą, ekipažas privalo turėti

ryšio priemones susisiekti su organizatoriais ir laiku iškviesti medicininę

pagalbą. Rekomenduojama automobilyje įrengti CB-diapazono (27

MHz) automobilinę radijo stotį.

Galima naudoti kitų diapazonų radijo stotis, mobiliuosius GSM bei

palydovinius telefonus, garantuojančius patikimą ryšį su organizatoriais

bei gelbėjimo tarnybomis.

Tech. reikalavimus paruošė:

4x4 komitetas

Tvirtinu:

LASF 4x4 komiteto pirmininkas

G.Grigaitis

_____________________

Suderinta:

LASF Tech. reikalavimų komiteto pirmininkas

A. Gricius

2009 spalio mėn. 26d.