Techniniai reikalavimai sportui paruoštiems visureigiams automobiliams 2010-2012m.

Klasė “TR-3”

Tuo atveju, kai automobilis neatitinka klasei “TR-3” vienu ar keliais parametrais,

esminiai neturinčiais įtakos jo pravažumui, ekipažo ir aplinkinių saugumui, suinteresuotas

asmuo gali pateikti prašymą varžybų sekretoriatui (raštu). Tech.Komisaras su Komisarų kolegija gali nagrinėti esančius neatitikimus ir leisti automobilį dalyvauti “TR-3” grupės įskaitoje.

Su duotu leidimu turi būti supažindinti visi varžybų oficialūs asmenys.

1. Principinė nuostata

“TR-3” klasė, tai laisvos konstrukcijos ir originalūs visureigiai, atitinkantys šios

klasės techninius reikalavimus.

ratų formulė tik 4x4,

Pagamintų serijiniu būdu automobilių skaičius neribojamas.

Visi TR-3 klasės visureigiai turi būti registruoti savo valstybės  transporto registre,

turėti valstybinės registracijos numerius, tech.apžiūros atlikimą patvirtinantį dokumentą,

civilinės atsakomybės draudimą kaip reikalauja KET.

2. Stiprinimas

Leidžiama pastiprinti bet kurią detalę su sąlyga, kad naudojama medžiaga kartoja

stiprinamos detalės formą, jei kitaip nenumatyta šių techninių reikalavimų kokiame

nors konkrečiame punkte.

3. Sėdynės

Automobiliuose turi būti kabina, kurioje tilptų mažiausiai du žmonės.

Galima įtaisyti bet kokias automobilių sėdynes. Sėdynės turi būti patikimai

pritvirtintos.

Rekomenduojamos sportinės sėdynės;

Antros ir trečios eilės sėdynes galima pašalinti, tačiau sėdynių turi būti ne

mažiau nei ekipažo narių.

4. Automobilio konstrukcija

Jeigu viename ar kitame Techninių reikalavimų punkte yra išvardyti leistini

pertvarkymai, pakeitimai ir papildymai, tai tame sąraše neišvardyti techniniai

pakeitimai, savaime aišku, yra DRAUDŽIAMI.

Automobilio konstrukcija ir agregatai turi būti saugūs ekipažui bei

aplinkiniams;

Bet kokie transporto priemonės pakeitimai, papildymai ir modifikacijos neturi

prieštarauti įstatymams šalies, kurioje vyksta varžybos.

5. Automobilio masė

Automobilio masė turi būti ne didesnė kaip 3500 kilogramų.

Automobilis sveriamas su užpildytais technologiniais ir eksplotaciniais

skysčiais, pilnais degalų bakais.

Langų bei žibintų apiplovimo sistemų skysčių talpos svėrimo metu gali būti

tuščios.

Sprendimą atlikti kontrolinį automobilio svėrimą gali priimti varžybų

techninis komisaras, tecninę automobilio apžiūrą atliekančio inspektoriaus

pageidavimu.

6. Techniniai reikalavimai

6.1. Ratų formulė

Automobiliuose galima naudoti agregatus, realizuojančius ratų formulę 4x4,

Bendras skaičius ratų, kuriais automobilis remiasi į gruntą, turi būti keturi;

Bendras varomųjų ratų skaičius turi būti keturi.

Naudoti bet kokias kitas ratų formules draudžiama.

6.2. Variklis

Gali būti įmontuotas bet koks benzininis arba dyzelinis, tame tarpe ir su įrengta

oro įpūtimo sistema.

Aušinimo sistema:

Leidžiama perkelti radiatorių iš variklio skyriaus. Radiatorius turi būti patikimai

atskirtas nuo ekipažo skyriaus saugia pertvara ar ekranais, garantuojančiais

ekipažo saugumą radiatoriaus avarijos metu;

Draudžiama statyti papildomus aušinimo radiatorius automobilio salone.

Leidžiami tik gamykliniai salono šildymo prietaisai.

Oro įsiurbimo sistema:

Be apribojimų, laisvos konstrukcijos;

Draudžiama siurbti orą varikliui iš ekipažo skyriaus.

.

Degalai:;

Leidžiama naudoti tik prekybinių rūšių degalus, realizuojamus degalinėse;

Draudžiami kuro papildai didinantys oktaninį skaičių ir pan;

Į variklio oro įsiurbimo sistemą kaip oksidatorius gali būti tiekiamas tik

atmosferos oras iš aplinkos.

Naudotų dujų šalinimo sistema:

Be apribojimų, laisvos konstrukcijos

Automobilio skleidžiamo garso lygis turi neviršyti maksimalaus įstatymais

leidžiamo. Maksimalus triukšmo lygis 103 Db (tarptautinėms varžyboms).

6.3. Transmisija

Draudžiami judantys/besisukantys transmisijos elementai ekipažo skyriuje;

Pavarų dėžė:

Be apribojimų;

Paskirstymo dėžė:

Be apribojimų;

6.4. Pakaba

Be apribojimų, lasivos konstrukcijos. Draudžiami judantys/besisukantys

transmisijos elementai ekipažo skyriuje. Naudojami intarpai ir tvitinimo detalės

turi būti patikimai pritvirtinti (suvirinimas, varžtai ir pan.).

6.4.1. Lankstūs elementai

Be apribojimų

Amortizatoriai:

Leidžiama montuoti ne daugiau kaip po du amortizatorius kiekvienam ratui.

Amortizatorių konstrukcijai apribojimų nėra.

6.4.2. Tiltai

Leidžiama naudoti bet kokių tipų tiltus, su sąlyga, kad jie pagaminti serijiniu

būdu gaminamų detalių pagrindu.

Maksimali prošvaisa, matuojama nuo tilto centrinio reduktoriaus dėžutės

paties žemiausio originalaus taško iki lygios horizontalios aikštelės, kurioje

pastatytas automobilis, turi būti ne mažiau kaip 200mm ir ne daugiau kaip

500mm. Matuojant kelio prošvaisą automobilis turi būti su leidžiamomis jam

naudoti varžybų metu padangomis (žiūr. str. 6.5), kuriose slėgis būtų ne

mažiau kaip 2.0 atm. Keičiant padangas prošvaisos parametras turi būti

patikrintas iš naujo. Kelio prošvaisa matuojama abiejuose (priekiniame ir

galiniame) automobilio tiltuose.

Automobiliams, kurių priekinė pakaba nepriklausomo tipo, matuojama

galinio tilto prošvaisa;

Galima naudoti blokuojamus tiltų diferencialus.

Naudojamo blokuojamo tilto diferencialo tipas neribojamas.

6.5. Ratai: ratlankiai ir padangos.

Leidžiama naudoti automobiliams, žemės ūkiui, kelių ir statybos technikai

skirtas pneumatines padangas, kurių diametras daugiau kaip 815 milimetrų ir

neviršija 1043 milimetrų imtinai, esant jose slėgiui 1,5 atm,.

Minimalus likutinis padangos protektoriaus aukštis ne mažesnis kaip 5mm.

Padangų protektoriaus plotis neribojamas, išskyrus tai, kad padangas per visą

jų plotį turi uždengti sparnai arba arkų praplatinimai.

Padangų diametras matuojamas, esant jose 1,5 atmosferų slėgiui. Padangos

diametras matuojamas tiesia horizontalia linija, einančia per padangos centrą;

Matuojamas visų padangų (įskaitant atsargines, pakaitines ir pan.), toliau

naudojamų varžybų metu diametras.

Ratų tvirtinimą varžtais galima pakeisti tvirtinimu sraigtvaržčiais ir veržlėmis

su sąlyga, kad tvirtinimo taškų skaičius ir detalių su sriegiu diametrai išlieka.

Draudžiama įtaisyti ant ratų ir padangų papildomus antislydimo įtaisus,

keičiančius padangos sukibimo savybes (pavyzdžiui, grandines, specialius

apvalkalus, ir pan.).

6.6. Stabdžių sistema.

Kiekvienas ratas privalo turėti standį.

Leidžiama naudoti stabdžių sistemas atitinkančias Valstybinės techninės

apžiūros reikalavimus. Leidžiama perkelti stabdžių magistrales ir jas

papildomai apsaugoti.

6.7. Kėbulas ir rėmas

Leidžiamas papildomas originalaus kėbulo bei rėmo sustiprinimas;

Leidžiamas laisvos kontrukcijos kėbulas bei rėmas.

Leidžiamas bet kurių kėbulo bei rėmo elementų pašalinimas ir formos

pakeitimas išlaikant jų konstrukcinį tvirtumą.

Draudžiami lankstūs, sudvejinti rėmai.

6.7.1. Stogas:

Automobiliai su minkštu stogu (tentu) turi turėti kietą metalinį stogą (apsaugą)

virš ekipažo. Kietosios apsauginės dalies plotis turi būti ne mažesnis nei

priekinio stiklo viršutinės dalies plotis, o ilgio atžvilgiu: nuo priekinio stiklo

viršutinės briaunos iki ekipažo sėdynės galinės ribos arba pagrindinio saugos

lanko. Minimalus metalo storis: plienas - 1mm, arba aliuminis – 2mm.

Leidžiami gamykliniai plastikiniai stogai.

6.7.2. Išorinis vaizdas.

Be apribojimų.

Kėbulo apsauga:

Leidžiama sumontuoti bet kokius papildomus kėbulo apačios apsaugos

elementus, apsaugančius šias automobilio sistemas: variklį, radiatorių, pakabą,

greičių dėžę, paskirstymo dėžę, baką, transmisiją, naudotų dujų šalinimo

sistemą.

Bamperis:

Be apribojimų, jei naujo bamperio konstrukcija neprieštarauja įstatymams

šalies, kurioje vyksta varžybos.

Langai:

Be apribojimų. Draudžiama keisti priekinio lango medžiagą. Leidžiama

naudoti tik klijuoto stiklo priekinius langus (tripleksas).

Sparnai ir ratų arkos.

Visureigis privalo turėti sparnus ir jų praplatinimus. Jie turi būti saugūs ir

žiūrint iš viršaus, turi dengti ratus per visą jų plotį.

Durys:

Naudojant gamyklinį kėbulą be durų, arba, kai automobilis laisvos

konstrukcijos, kai nėra (nebuvo) durų arba jos buvo ne kietos

konstrukcijos, būtina sumontuoti kietos konstrukcijos duris, atsidarančias ir

su užraktais, neleidžiančiais joms savaime atsidaryti. Šiuo atveju taip pat

leidžiama naudoti kietai įmontuotus durų angų antdėklus.

Atstumas nuo sėdynės lygio iki šoninio antdėklo viršutinės briaunos arba

kietosios durų dalies turi būti ne mažiau 30 cm.

Slenksčiai:

Be apribojimų.

Nuimamos kėbulo dalys.

Tentas:

Serijinės gamybos automobiliams su lengvai nuimamais kėbulo elementais

(plastikinis stogas, tentas) leidžiama keisti tokių elementų formą ir juos

nuimti, su sąlyga, jog vykdomas p. 6.7.1.

Variklio dangčio papildomi užraktaii:

Variklio dangtyje turi būti sumontuoti papildomi išoriniai užrakinimo įtaisai,

kurie neleistų dangčiui savaime atsidaryti automobiliui važiuojant.

6.7.3. Ekipažo skyrius:

Visi valdymo svertai turi būti taip pagaminti, kad būtų patogūs ir

lengvai naudojami, pavyzdžiui, ilgesnis rankinio stabdžio svertas,

papildomas antdėklas ant stabdžio pedalo ir t.t.

Ekipažo skyriuje draudžiama montuoti bet kokias

besisukančias/judančias variklio, transmisijos, pakabos sistemos detales.

Variklis ir naudotų dujų išmetimo sistema nuo ekipažo skyriaus privalo

būti atskirta patikima, nedegančia pertvara.

6.7.4. Sėdynės

Leidžiama sumontuoti bet kokias automobilių sėdynes.

Sėdynės turi būti patikimai pritvirtintos.

Rekomenduojamos sportinės sėdynės;

6.7.5. Kėbulo pakėlimas rėmo atžvilgiu (bodyliftas)

Be apribojimų.

6.7.4. Atsarginis ratas

Atsarginiai ratai gali būti kabinos viduje, su sąlyga, kad jie patikimai

pritvirtinti.

6.7.5. Buksyravimo kilpos

Privalomos buksyravimo kilpos: mažiausiai viena priekyje ir viena

automobilio gale. Buksiravimo kilpos turi būti aiškiai pažymėtos

(nudažytos) geltona, oranžine arba raudona spalva.

Buksyravimo kilpos turi būti tvirtinamos prie automobilio rėmo arba

kėbulo (jeigu automobilio kėbulas nešantysis). Kilpos turi būti tvirtos,

uždaros formos. Skylės diametras ne mažesnis kaip 30mm.

6.8. Elektros sistema

Keičiant ar konstruojant elektros instaliaciją visi elektros sujungimai

turi būti patikimai izoliuoti. Visi elektros elementai, laidai, sujungimai turi

būti saugiai sukonstruoti.

Akumuliatorius;

Leidžiama statyti ne daugiau kaip tris akumuliatorius. Akumuliatoriai

turi būti patikimai pritvirtinti. Jeigu akumuliatorius yra salone, jis turi būti

hermetiškame skyriuje su būtina patikima ventiliacija garams iš

akumuliatoriaus skyriaus pašalinti į automobilio išorę..

Generatorius:

Be apribojimų.

Šviesos ir papildomi elektros įrengimai

papildomi šviesos techniniai įrengimai neribojami, bet turi atitikti

šalies, kurioje vyksta varžybos įstatymus.

Stacionarūs techniniai šviesos įrengimai techninės komisijos metu turi

veikti;

Privalo būti įtaisytas masės išjungėjas, atjungiantis visas elektros

grandines nuo akumuliatoriaus ir gesinantis variklį;

Pagrindinis masės išjungėjas turi veikti nekibirkščiuodamas;

Masės išjungėjas turi būti lengvai valdomas ir pasiekiamas visiems

ekipažo nariams.

Privalomas vienas laisvas (originalus arba papildomai įrengtas) automobilinis 12V

elektros lizdas.

6.9. Degalų sistema.

Degalų  bakas

Leidžiama keisti originalų degalų baką į kitą arba perkelti jį į kitą vietą;

Degalų bakai turi būti atskirti nuo ekipažo skyriaus saugia, nedegančia

pertvara.

Draudžiama išvesti degalų talpų ventiliaciją į automobilio kabinos vidų.

Pylimo angos ir jų dangčiai neturi išsikišti nuo kėbulo paviršiaus.

Degalų bako dangtis turi patikimai užsidaryti ir neleisti dangčiui atsitiktinai

atsidaryti smūgio metu arba užsidaryti nepilnai.

Degalų vamzdynų magistralės:

Leidžiama perkelti, pakeisti ir papildomai apsaugoti automobilio degalų

vamzdynus, su sąlyga, jog automobilio salone praeis vientisa metalinė

dalis.

Draudžiami bet kokios degalų rūšies vamzdynų sujungimai automobilio

salone, išskyrus poras metalas - metalas, metalas - homologuotas degalų

vamzdynas.

6.10. Domkratas (kėliklis)

Domkratas ir papildomi kėlimo taškai neribojami.

Draudžiama įtaisyti ir naudoti stacionariai įrengtus automobilyje

papildomus bet kokio tipo kėlimo įrengimus (mechaninius,

pneumatinius, hidraulinius ir pan.)

Domkratų skaičius-neribojamas.

6.11. Gervė ir papildomi įrengimai

Automobilyje turi būti įtaisyta mažiausiai viena gervė (viena ne rankinė

gervė), kurios traukimo parametrai turi viršyti automobilio svorį 1,4

karto.

Leidžiama naudoti bet kokio tipo gerves (elektrines, mechanines,

hidraulines, laisvos konstrukcijos).

Draudžiama sumontuoti daugiau kaip tris gerves.

Leidžiami ratiniai savaiminiai išsitraukikliai (gervė ant rato).

Draudžiama gerves ar jų judančias konstrukcijos dalis montuoti ekipažo

skyriuje - salone.

Automobilyje turi būti gervės lyno gesinimo audeklas ir plokščia (ne

siauresnė nei 50mm pločio) juosta (stropas) medžių žievės apsaugai nuo

plieninio lyno;

Automobiliui judant, visi papildomi įtaisai (gervės lynas, lyno

prailgintojas, žievės saugos stropas, tvirtinimo kablys, takelažo ąsos

(lyno jungtys), skriemuliai, lyno gesinantis audėklas ir t.t.) turi būti

patikimai pritvirtinti.

6.12. Saugos karkasas.

Privaloma įrengti vidinį arba išorinį saugos karkasą.

Saugos karkaso konstrukcija ir gamybos būdai turi atitikti Priedo Nr. 2

reikalavimus arba būti homologuoti.

Remokemduojama naudoti FIA sertifikuotus karkasus.

Saugos karkasas gali būti kėbulo nešančiuoju elementu.

6.13. Saugos diržai.

Automobiliuose turi būti įtaisyti mažiausiai tritaškiai gamykliniai

automobiliniai saugos diržai visiems ekipažo nariams.

Trečioje arba šoninėje ekipažo dalyvio sėdimoje vietoje turi būti

mažiausiai keturtaškiai gamykliniai automobiliniai saugos diržai.

6.14. Gesintuvas

Automobiliuose turi būti vienas ar keli gamykliniai ugnies gesintuvai, kuriuose būtų ne

mažiau kaip po 4 kg. ugnį gesinančios medžiagos: freonas-12, brometilas,

angliarūgštė, ugnį gesinantys milteliai;

putų gesintuvus naudoti draudžiama;

Ugnies gesintuvai turi būti lengvai pasiekiamose vietose visiems ekipažo

nariams.

Gesintuvas turi būti patikimai pritvirtintas, tačiau, kilus gaisrui, jis turi būti

nuimamas greitai ir lengvai, nenaudojant įrankių.

Ant gesintuvo baliono turi būti nurodyta užtaiso masė, pilna paruošto baliono

masė ir tuščio baliono masė.

7. Pirmosios pagalbos vaistinėlė

Automobiliuose privalo būti pirmosios pagalbos vaistinėlė – rinkinys.

Pirmosios pagalbos rinkinys turi būti sukomplektuotas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

Vaistinėlė turi būti lengvai pasiekiamoje vietoje ir papildomoje vandeniui nelaidžioje

pakuotėje.

Privalomi papildomi įrenginiai

1. Ryšio priemonės:

Siekiant užtikrinti dalyvių ir žiūrovų saugumą, ekipažas privalo turėti

ryšio priemones susisiekti su organizatoriais ir laiku iškviesti medicininę

pagalbą. Rekomenduojama automobilyje įrengti CB-diapazono (27

MHz) automobilinę radijo stotį.

Galima naudoti kitų diapazonų radijo stotis, mobiliuosius GSM bei

palydovinius telefonus, garantuojančius patikimą ryšį su organizatoriais

bei gelbėjimo tarnybomis.

Tech. reikalavimus paruošė:

4x4 komitetas

| Tvirtinu: LASF 4x4 komiteto pirmininkas G.Grigaitis _____________________ | Suderinta: LASF Tech. reikalavimų komiteto pirmininkas A. Gricius 2009 spalio mėn. 26d. |
| --- | --- |