PROJEKTAS

- 2014 m. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ

- DRIFTO LENKTYNIŲ

- ČEMPIONATO

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

„PRO“ KLASEI

2014 m.

PATVIRTINTA: LASF Drifto komiteto posėdyje,

- AUTOMOBILIS.

  - Dalyvauti leidžiama bet kokiu gamykliniu, techninį reglamentą atitinkančiu automobiliu. Tarp variklio ir automobilio salono esanti  standartinė ugniai atspari pertvara(firewall) rekomenduojama palikti standartinėje vietoje. LASF tech komisijos narys gali iš varžybu pašalinti automobili, kurio konstrukcija atrodo esanti pavojinga.

- KĖBULAS.

  - Automobilio kėbulas varžybų metu turi būti pilnai sukomplektuotas. Visos kėbulo dalys (bamperiai, durys, kapotas, sparnai ir t.t.) privalo būti pritvirtintos prie kėbulo varžybų metu, išskyrus tuos atvejus, kai jos buna pažeistos tų pačių varžybų metu.

  - visos automobilio detalės, nepriklausančios konkstrukciniams kėbulo ir rėmo elementams, gali būti keičiamos plastikinėmis, kompozitinėmis detalėmis. Originalios durys ir stogas gali būti keičiami lengvesnėmis ir kitokios konstrukcijos detalėmis tik jei automobyje sumontuoti LASF reikalavimus atitinkantys saugos lankai.

  - Tempimo kilpos turi būti priekyje ir gale. Jos turi būti nudažytos ryškia geltona, raudona arba oranžine spalva ir turi būti tokioje vietoje, kad avarijos atveju jas būtų nesunku rasti, bet jos negali būti išsikišusios už automobilio gabaritų ribų.

3.  AUTOMOBILIO SAUGOS ĮRANGA.

- Saugos lankai:

  - Saugos lankai yra privalomi ir turi atitikti LASF nacionalinius saugos lankų D kategorijos varžyboms reikalavimus arba FIA kodekso J priedo 253.9 straipsnio reikalavimus, plius papildomi A ir B skersiniai (dėl padidintos rizikos šoniniam smūgiui), o automobiliui be stogo(kabrioletui) privalomos įstrižainės (paryškintos raudona ir mėlyna spalvomis):

- Sėdynės:

  - Leidžiamos tik homologuotos (homologacija gali būti pasibaigusi iki 5 metų) ir geros būklės sėdynės. Jei automobilyje sumontuota ir keleivio sėdynė (neprivaloma), jai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir vairuotojo.

  - Sėdynės privalo būti  pritvirtintos pagal žemiau pateiktą specifikaciją:

    - Kronšteinai turi būti pritvirtinti prie kėbulo dugno plokštės ne mažiau nei 4 tvirtinimo taškuose, ne mažesnio nei 8mm skersmens varžtais ir su atraminėmis plokštelėmis. Minimalus kronšteino atraminės plokštelės plotas yra 40 cm² kiekvienam tvirtinimo taškui. Jei naudojama greitojo atpalaidavimo sistemos, jos turi būti pajėgios atlaikyti vertikalias ir horizontalias 18000 N apkrovas, veikiančias ne vienu metu. Jeigu sėdynių reguliavimui naudojami bėgeliai, jie turi būti originaliai tiekiami kartu su homologuotu automobiliu arba sėdyne.

    - Sėdynė prie kronšteinų turi būti tvirtinama 4 tvirtinimo taškuose, 2 sėdynės priekyje ir 2 sėdynės gale, ne mažesnio nei 8 mm skersmens varžtais ir su sėdynėje įmontuotais tvirtinimo elementais. Kiekvienas tvirtinimo taškas privalo atlaikyti 15000 N apkrovą bet kuria kryptimi.

    - Minimalus kronšteinų ir atraminių plokštelių iš plieno storis 3mm, iš lengvųjų lydinių - 5 mm.

- Diržai:

  - Saugos diržai privalo būti bent  3 taškų. Automobiliams be stogo(kabrioletams) privaloma bent 5 taškų saugos diržai. Jie turi turėti homologaciją (homologacija gali būti pasibaigusi iki 5 metų), tačiau privalo būti labai geros būklės. Galiniai saugos diržų tvirtinimai prie automobilio kėbulo turi būti įrengti žemiau vairuotojo pečių. Saugos diržų įrengimas aprašytas J Priedo 253 straipsnio 6.2 punkte.

  - Keleivio diržai privalo atitikti vairuotojo diržų reikalavimus. Automobilyje privalo būti spec peilis (nukirpėjas) diržam nupjauti, jis turi būti nesunkiai pasiekiamas prisegto vairuotojo.

- Gesinimo sistema.

Rekomenduojama turėti automobilyje gesinimo įranga.

- Papildoma saugos įranga.

  - Automobiliams be stogo yra privaloma turėti:

    - Šoninį tinklelį, kuris tvirtinasi prie saugos lankų vairuotojo pusėje.

    - Diržai laikantys vairuotojo rankas (racing arm restrains). Diržas tvirtinasi prie sagties ir vairuotojo alkūnių. Diržą tvirtinti prie riešų draudžiama. Diržas negali turėti galimybės užsikabinti už kur nors, ko pasekoje vairuotojo judesiai būtų apriboti daugiau nei numatyta. Diržo ilgis privalo būti taip sureguliuotas, kad avarijos atveju vairuotojo rankos neturėtų galimybės išlysti už automobilio salono ribų.

    - Jeigu yra keleivio vieta, jai galioja tos pačios taisyklės kaip ir vairuotojui.

    - VEIDRODĖLIAI.

Automobilio išorėje privalo būti sumontas bent vienas galinio vaizdo veidrodėlis. Galinio vaizdo veidrodėlis automobilio viduje yra rekomenduojamas.

    - STIKLAI.

Priekinis automobilio stiklas privalo būti originalus ir nepažeistas. Visi automobilio stiklai(išskyrus priekinį) gali būti pakeisti 3mm storio polikarbonato stiklu. Atsiradus įtarimam ir techninei komisijai pareikalavus, būtina pateikti pažymą koks yra naudojamas stiklas. Stiklų tonavimas, tamsinimas plėvele yra leidžiamas.

- VENTILIACIJA.

Papildoma ventiliacija, skirta iš automobilio salono pašalinti padangų dūmams, privalo būti padaryta saugiai.

- VARIKLIS IR PAVARŲ DĖŽĖ.

Bet kokio tipo variklis ir pavarų dėžė yra leidžiami. Aušinimo vamzdžiai, einantys per automobilio saloną, privalo būti izoliuoti skysčiui nelaidžia medžiaga. Visos slėginės tepalo žarnos privalo būti sujungtos srieginėmis jungtimis. Negali būti jokio skysčių pratekėjimo variklio skyriuje, pavarų dėžėje, stabdžių, sankabos ir aušinimo sistemose.

- TRANSMISIJA.

Visos dalyvaujančios mašinos privalo būti varomos galine ašimi. Priekine bei abejomis ašimis varomi automobiliai, perdaryti į varomus galu, yra leidžiami. Smagračio, sankabos bei kardano modifikacijos leidžiamos, tačiau turi būti patvirtinti techninės komisijos.

- KURO IR SKYSČIŲ PRASISUNKIMAS.

  - Perdarytose kuro sistemose privalo būti naudojamos aukšto slėgio žarnelės ir jų sujungimai. Jos privalo būti sujungtos ir pritvirtintos taip, kad jokiu būdu neliestų kitų judančių automobilio detalių. Visos kuro žarnelės  turi būti mašinos išorėje, ne salone. Jeigu nėra galimybės pravesti išorėje, tada visa kuro sistema esanti salone privalo buti uždengta nedegia medžiaga.  
Visom kuro, aušinimo, tepalo, stabdžių magistralėms kertančioms betkokia pertvarą, privaloma naudoti srieginius adapterius arba gumines tarpines, kad apsaugoti magistralę nuo trinties į kėbulą.

  - Azoto oksido talpos privalo būti pritvirtintos dviem metalinėm apkabomis(20mm x 2mm) keturiuose taškuose. Kiekvienas tvirtinimo taškas privalo atlaikyti 5000 N apkrovą bet kuria kryptimi. Azoto oksido talpa turi turėti saugumo vožtuvus, kurie yra nukreipti į automobilio išorę, o saugumo klasė privalo būti DOT 1800 ar didesnė.

  - Leidžiamas bet koks bešvinis ar lenktyninis kuras.

  - Gamyklinis kuro bakas gali būti pakeistas nestandartiniu. Jis turi būti mašinos salono išorėje ir nuo salono būti atitvertas nedegia pertvara. Jei kuro bakas yra automobilio salone, jis privalo būti nedegioje ir skysčiui nelaidžioje dėžėje. Jei kuro bakas yra užantspauduotoje dėžėje, joje turi būti įmontuotas skaidrus langas produkto informacijai patikrinti.

- IŠMETIMAS.

Išmetimo kolektorius yra privalomas ir išmetamosios dujos turi būti nukreiptos nuo variklio. Nėra jokio garso limito automobiliui, tačiau kai kurios trasos turi nustatytą maksimalų leidžiamą garso lygį, tadėl vairuotojai turėtų atkreipti į tai dėmesį. Automobiliam su atmosferiniais varikliais privaloma turėti bent po vieną garsą slopinantį bakelį ant kiekvieno išmetimo vamzdžio. Automobiliam su turbina ir trumpu išmetimo vamzdžiu, jeigu nėra išmetimo bakelio, privaloma sumontuoti saugia (X) pertvara vamzdžio gale.

- ELEKTROS SISTEMA.

Visi laidai privalo būti apsaugoti nuo trumpo jungimosi. Laidai turi būti saugiai izoliuoti ir pritvirtinti. Automobilis privalo turėti veikiančias artimųjų, galinių gabaritų, stabdžių bei avarinio sustojimo šviesas. Priekinius žibintus galima pakeisti LED žibintais, bet jie privalo būti sumontuoti gabaritinių žibintų vietoje. Rekomenduojama stabdymo žibintas-juosta raudonos šviesos virš priekinio automobilio stiklo.

Automobilyje taip pat turi veikti priekinio stiklo valytuvų sistema.

- AKUMULIATORIUS

Jeigu akumuliatorius perkeltas iš originalios vietos, prie kėbulo jis turi būti pritvirtintas metaliniu lizdu ir dviem metalinėmis apkabomis(20mm x 2mm) su izoliacine danga, prie grindų tvirtinamos varžtais ir veržlėmis. Šių apkabų tvirtinimui turi būti naudojami varžtai, kurių skersmuo ne mažesnis nei 8 mm, o po kiekvienu varžtu turi būti atraminė plokštelė, kurios storis ne mažesnis nei 3 mm, o paviršius ne mažesnis nei 20 cm², tvirtinama po kėbulo metalu. Akumuliatorius, užpiltas skysčiu turi būti uždengtas skysčio nepraleidžiančia plastmasine dėže, tvirtinama nepriklausomai nuo akumuliatoriaus. Jo vietai apribojimų nėra, tačiau kabinoje jis turėtų stovėti už priekinių sėdynių. Šiuo atveju, jei akumuliatorius užpiltas skysčiu, apsauginė dėžė privalo turėti oro pritekėjimo angą, išeinančią už kabinos ribų.

- MASĖS IŠJUNGĖJAS.

Išjungus masės išjungėją, variklis privalo užgesti.

Masės išjungėjas privalo būti sumontuotas automobilio išorėje ir salone. Masės išjungėjas, esantis salone, turi būti nesunkiai pasiekiamas prisegto vairuotojo. Išorėje esantis išjungėjas turi būti aiškiai pažymėtas.

- STABDŽIAI.

Leidžiami du pagrindiniai cilindriukai ir atskiras stabdžių stiprintuvo reguliatorius. Hidraulinis rankinis stabdis ‐ leidžiamas. Tačiau modifikuotos stabdžių sistemos privalo būti patvirtintos techninės komisijos.

- VAŽIUOJKLĖ

Važiuoklės modifikacijos yra galimos, tačiau modifikuotos dalys privalo būti patvirtintos techninės komisijos.

- RATLANKIAI IR PADANGOS.

Ratlankių pasirinkimas yra laisvas. Ratlankių ir padangų greičio indeksas turi atitikti varžybose

planuojamus greičius. Padangos protektoriaus viršutinė dalis, negali būti išlindusi už automobilio kėbulo krašto. Padanga jokiais būdais negali liesti jokios kėbulo dalies. Slik tipo padangos yra draudžiamos.

- VALDYMO ĮRENGINIAI.

Vairas, pedalai ar pavarų perjungimo rankena gali būti modifikuojami. Vairuotojas pats atsako už jų saugumą. Techninė komisija gali neleisti dalyvauti varžybose, jeigu jiem pasirodys, kad mechanizmai nesaugūs. Pavarų svirties eigos trumpinimas "short shifter" ir pedalų blokas yra leidžiami.

- INTERJERAS.

Viskas, kas nereikalinga vairavimui, gali būti pašalinta. Panelė rekomenduojama, gali būti originali ar pakeista lengvesne. Panelė negali kelti pavojaus vairuotojui. Važiavimo metu

priekinės durelės privalo turėti galimybę būti atidarytos tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Rekomenduojama uždengti priekinių durų vidinę dalį ugniai atsparia medžiaga.

- NEDEGI PERTVARA.

Tarp variklio ir automobilio salono turi būti likusi ugniai atspari pertvara(firewall), kuri sustabdytų į saloną plintančią liepsną. Visos skylės privalo būti užsandarintos.

- TECHNINĖS APŽIŪROS LIPDUKAS.

Šį lipduką privaloma turėti užklijuotą ant automobilio. Jei jo nėra, automobilis negali startuoti

varžybose. Lipdukas turi būti užklijuotas techninės apžiūros specialisto. Lipdukai išduodami LDČ varžybose ar treniruotėse.

- VAIRUOTOJAS.

- Apranga:

Vairuotojo apranga privalo būti nedegi bei su homologacija (nebūtinai galioiančia). Ji turi

būti nepažeista ir tinkama automobilių sportui. Kartingams skirti vairuotojo kostiumai gali

būti naudojami su sąlyga, kad yra devima pilną nedegančių apatinių drabužių komplektas (kelnės bei viršutinė dalis ilgomis rankovėmis, bei kojines). Rekomenduojami bent dviejų sluoksnių kostiumai su homologacija (nebūtinai galiojančia). Vairavimo pirštinės – privalomos.

Vairuotojo batai privalo siekti kulkšnis ir turėti homologaciją (nebūtinai galiojančią). Kartingams skirti batai taip pat gali būti naudojami. Vairuotojo aprangos būklė yra įvertinama techninės apžiūros specialistų.

- Šalmas.

Tiek varžybose, tiek treniruotėse Lenktynininkai privalo dėvėti apsauginius šalmus.  Šalmai privalo būti tvarkingi ir atitikti galiojančius Europos standartus šalmams, naudojamiems vairuojant motorizuotas transporto priemones. Rekomenduojami šalmai, atitinkantys galiojančią arba pasibaigusią FIA homologaciją (homologacija gali būti pasibaigusi iki 5 metų). Šalmas ne senesnis nei 10 metų. Pošalmis yra rekomenduojamas. Vairuotojas negali kirsti starto/finišo linijos be šalmo.

22. REKLAMOS SCHEMA.

Organizatorius kiekvienam vairuotojui suteikia privalomus reklamos schemos lipdukus. Dalyvis privalo suklijuoti reklamą pagal pateiktą reklamos schemą. Dalyvis turi prižiūrėti lipdukus varžybose ir kituose renginiuose. Jei lipdukai nesaugomi, organizatorius gali skirti nuobaudą vairuotojui. Kiekvienas dalyvio automobilis privalo turėti užklijuotą startinį numerį, vairuotojo vardą bei valstybės vėliavą abejose automobilio pusėse.

23. DALYVIŲ PARKINGAS (parc ferme).

Kiekviena komanda, atvykstanti į varžybas, gali turėti papildomą automobilį bei palapinę. Po

kiekvienu komandos automobiliu turėtų būti kilimėlis, saugantis nuo bet kokio skysčių nutekėjimo į parkingo zoną. Asmeniniai ar svečių automobiliai turi būti statomi stovėjimo aikštelėse. Kiekvienam automobiliui dalyvių parkingo zonoje komanda privalo turėti bent vieną 4 kg talpos gesintuvą.

24. ATSAKOMYBĖ.

Visų varžybų metu vairuotojas arba jo paskirtas asmuo, yra atsakingas už savo komandos narių ir svečių elgesį. Už alkoholio vartojimą, rūkymą ar kitus neadekvačius veiksmus vairuotojas gali būti pašalintas iš varžybų. Už žiūrovus  esančius dalyvių parke atsako pats organizatorius.

25. ĮSIP[AREIGOJIMAI.

Registruodamasis varžyboms, vairuotojas patvirtina, kad laikysis visų nustatytų taisyklių ir

organizatorių reikalavimų bet kurio praktinio ar įskaitinio važiavimo metu.

SUDERINTA:

LASF Techninių reikalavimų komitete

Posėdžio protokolas Nr.